# Respostas aos Questionamentos da IBM, Oracle e Hitachi/HDS formulados após a republicação dasespecificações técnicas referente ao processo de Expansão do Ambiente Transacional da SEF/MG, realizada em 07/08/2013.

## Lote 1

- Comentários da Oracle

- Solicitação para que os níveis de serviços relativos à garantia dos itens 3 e 4 sejam equivalentes aos itens 1 e 2 deste lote.

Resposta: O ajuste será realizado conforme solicitação. Também será incluído acordo de nível de serviço referente ao tempo de solução para substituição de peças de hardware nos itens deste lote.

## Lote 2

- Comentários da IBM

- Questionamento a respeito dos serviços de Migração: “Estamos entendo que, pela lista de servidores que deverão ser migrados pelo proponente apresentada (itens i, ii, iii, iv, v), serão de responsabilidade da proponente apenas a migração dos servidores de aplicação, uma vez que são os únicos citados. Dessa forma, ficariam a cargo da equipe da SEFAZ/MG, com planejamento e apoio do proponente, a migração dos BDs. Está correto esse entendimento?”

Resposta: Não está correto. Conforme o subitem 3.0, do item 3, do lote 2, transcrito abaixo osserviços de migração da solução existente para a o equipamento adquirido devem contemplar:

- Instalação e configuração de partições de zVM e servidores Linux on System Z, conforme especificações técnicas de particionamento/virtualização necessários para migração dos serviços do ambiente descritos na  Tabela II - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA.

- Instalação e Configuração de Banco de Dados Oracle versão 11gR2 em sua versão mais estável para a plataforma a ser entregue, assim como a migração dos dados através de processo de clonagem das instâncias de bancos de dados existentes nos servidores de bancos de dados descritos na TABELA II – DESCRIÇÂO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA. A SEF-MG fornecerá as mídias sejam elas, físicas ou eletrônicas, para a instalação do Banco de Dados ORACLE, compatíveis com a arquitetura Linux on System z, assim como as licenças para ativação.

- Instalação e configuração de servidores de aplicação JBOSS, Oracle Application Server ou WebLogic Suite de acordo com os ambientes descritos na TABELA II – DESCRIÇÂO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA, assim como a migração das aplicações executadas nos servidores a serem migrados. A SEF-MG deverá fornecer as mídias físicas ou eletrônicas para a instalação do RedHat JBOSS, Oracle Application Server e/ou Oracle Weblogic Suite, compatíveis com a arquitetura Linux on System z, assim como as licenças para a ativação. Cabe ressaltar que a migração das aplicações não prevê a substituição das soluções tecnológicas em uso nas aplicações por outras, como por exemplo, Red Hat JBOSS para Oracle Weblogic Suite ou Oracle Application Server para Oracle Weblogic Suite. Entretanto faz parte do escopo da migração a atualização da solução tecnológica em uso nas aplicações para versões compatíveis com a plataforma ofertada para garantir o perfeito funcionamento das mesmas.

- Configuração dos scripts de backup e migração de acordo com o padrão definido pela SEF/STI abaixo:

  - SGBDs

    - Backup FULL ONLINE diário com retenção de 45 dias, cada copia em conjunto de fitas separadas;

    - Backup FULL OFFLINE semanal com retenção de 45 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas;

    - Backup Archive diário.

  - Demais File Systems de Sistemas Operacionais

    - Backup FULL semanal com retenção de 14 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas;

    - Backup Incremental diário com retenção de 14 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas.

    - Backup mensal das imagens do S.O. dos servidores com retenção de 01 mês.

- Configuração, integração dos scripts de backup RMAN e migração (de acordo com as características das rotinas de backup acima descritas);

- A solução de backup apresentada deve ser compatível com a solução Legato Networker existente hoje nas dependências da SEF-MG . Em caso de não compatibilidade entre a solução apresentada e a solução atual a PROPONENTE deverá fornecer uma solução de backup que seja compatível com o ambiente atual, sem ônus para a SEF-MG.

- Configuração do ambiente de alta disponibilidade com as seguintes características:

  - Disponibilização de endereços IP virtuais para os serviços

  - Disponibilização de file system para ambientes compartilhados.

- Implementação da solução Oracle RAC para 4 nós (servidores virtuais) e migração do servidor de banco de dados  Aplicação B, servidor 1, relacionado ao item 2 da Tabela II, para a nova plataforma ofertada.

- Migração integral com acompanhamento para aprendizagem da equipe indicada pela SEF-MG dos ambientes da camada de  aplicação e volumes dos storages, conforme indicado no item 1 da Tabela IIabaixo:

- aplicação -A, servidores 1 e 8;

- aplicação 1-B, servidores 1 e 5;

- aplicação 1-C, servidor 1;

- Migração integral com acompanhamento para aprendizagem da equipe indicada pela SEF-MG dos ambientes de bancos de dados e volumes dos storages, conforme indicado no item 2 da Tabela IIabaixo:

- aplicação 2-A, servidor 1;

- aplicação 2-B, servidor 1;

- aplicação 2-C, servidor 1.

A responsabilidade pela migração dos serviços executados nos servidores será da CONTRATADA, com acompanhamento da execução dos serviços realizada pela equipe da SEF-MG.

- Questionamento da IBM sobre os Serviços de Garantia e Suporte Técnico:

1. Ao revisar todos os lotes, notamos que alguns estão com mesmo escopo de suporte durante a garantia e outros estão diferentes. Sugerimos equalizar utilizando como referência o item 5 do lote 2. Além disso, gostaríamos de sugerir uma nova redação para o subitem 12.1 desse mesmo item e lote. Nossa sugestão:

12.1 - As novas versões dos firmwares integrantes da solução ofertada deverão ser instaladas, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da        nova versão.

Resposta -Com relação à redação do subitem 12.1, do item 5, do lote 2, o ajuste será realizado conforme texto sugerido. Quanto à solicitação para que os níveis de serviços relativos à garantia e suporte técnicosejam equivalentes, informamos que somente os itens dos Lotes 1 e 2 serão compatibilizados para fins de comparação. Para os demais lotes esta premissa não será adotada e o texto será conforme redação elaborada pela SEF/MG.

2. Sobre o item 1 do lote 2 (mainframe), não há referência quanto ao tempo de solução, existe referência apenas quanto ao tempo de atendimento (4hs). No entanto, os problemas foram divididos em severidades. Nesse caso, é desejo da SEFAZ/MG ter também tempo de solução ou apenas tempo de atendimento?

Resposta – A redação será ajustada para que seja considerado o tempo de atendimento e também o tempo de solução para a substituição de peças de hardware. Estes ajustes serão realizados com a finalidade de garantir uniformidade entre os requisitos estabelecidos para o lote 2 e para o lote 1.

2.1 Ainda sobre esse lote, gostaríamos de novamente sugerir toda vez que for feita referência às peças utilizadas seja acrescentada a expressão "novas ou em perfeitas condições de uso". Em respeito ao meio ambiente e às boas práticas de manutenção, a IBM se utiliza de peças novas ou em perfeitas condições de uso para efetuar os seus serviços sem, é claro, comprometer a qualidade dos mesmos.

Resposta –A sugestão será acatada incluindo a expressão “ou em perfeitas condições de uso”.

## Lote 3, 5 e 6

- Considerações da empresa IBM.

- Questionamento da IBM sobre o uso de peças em perfeitas condições de uso, substituição de equipamentos defeituosos e aplicação de patches de correção:

3.1. Reforçarmos a observação acima a cerca da expressão: "novas ou em perfeitas condições de uso" pelos motivos anteriormente explícitos.

Resposta –A sugestão será acatada incluindo a expressão “ou em perfeitas condições de uso”.

3.2. No nosso entendimento, por se tratarem de equipamentos robustos não caberiam os itens: Excluir

12.15: Substituir, temporária ou definitivamente, o equipamento defeituoso por outro de mesma marca e modelo e com as mesmas características técnicas, novo e de primeiro uso, quando então, a partir de seu efetivo funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de reparo, nos casos em que não seja possível o reparo dentro dos prazos máximos estipulados acima;

12.16: Devolver, em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de retirada dos equipamentos, aqueles que necessitem ser temporariamente retirados para conserto, ficando a remoção, o transporte e a substituição sob inteira responsabilidade da CONTRATADA;

Dessa forma, nossa sugestão é de que, assim como no lote 2, esses itens sejam excluídos.

Resposta –Somente para o item 1 do lote 6 serão mantidas estes requisitos referentes à substituição de equipamento defeituoso e prazo para devolução do mesmo. Cabe ressaltar que esta condição somente será exigida nos casos em que não seja possível o reparo dentro do prazo máximo estipulado para o equipamento. Nos demais itens dos lotes 3, 4 e 5 estes requisitos serão excluídos.

3.3. Sobre o subitem 12.19 do item 1 do lote 3 gostaríamos de propor a seguinte redação (essa redação também vale para o subitem 12.17 do item 5 do lote 2):

12.17: A contratada deverá prover recomendação e orientação ao cliente sobre aplicação dos pacotes de correção, sempre que forem encontradas durante o atendimento falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência.

Resposta -o texto será ajustado conforme redação abaixo:

“A contratada deverá prover recomendação e orientação ao contratante sobre aplicação dos pacotes de correção, disponibilizando-os na Internet/Web ou por meio de mídia eletrônica, sempre que forem encontradas durante o atendimento falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança em qualquer componente que integre o hardware objeto deste Termo de Referência.”

- Questionamento da IBM sobre Tiering nos dispositivos de armazenamento midrange:

Item 1 - 3.1 "Deve possuir a funcionalidade de movimentação de blocos dedados através de diferentes tipos de tecnologia de disco (Tiering) em pelo menos 3 (três) camadas, de forma dinâmica e definida por regras,possibilitando a alocação de blocos de dados mais utilizados em área de armazenamento de maior desempenho."

Alterar para:

"Deve possuir a funcionalidade de movimentação de blocos de dados através de diferentes tipos de tecnologia de disco (Tiering) em pelo menos 2 (duas) camadas, de forma dinâmica e automatizada, possibilitando a alocação de blocos de dados mais utilizados em área de armazenamento de maior desempenho." 

Resposta – O texto será alterado conforme a redação abaixo:

"Deve possuir a funcionalidade de movimentação de blocos de dados através de diferentes tipos de tecnologia de disco (Tiering) em pelo menos 2 (duas) camadas, de forma dinâmica, definida por regras ou automatizada, possibilitando a alocação de blocos de dados mais utilizados em área de armazenamento de maior desempenho."

- Questionamento da IBM sobre Tiering nos dispositivos de armazenamento midrange:

Item 1 - 6.2 "

b) A configuração ofertada deverá disponibilizar um mínimo de 50 TB (cinquenta terabytes) livres após a formatação, considerando:

    - arranjos RAID 6 com até 8 (oito) discos de dados e 2 (dois) discos de paridade, e pelo menos 4 (quatro) discos com a função hot spare, utilizando unidades de disco padrão SAS 2.0 de 6 Gbps (seis gigabits por segundo) com capacidade bruta individual de 900 GB (novecentos gigabytes), velocidade rotacional de 10K RPM e formato 2.5" (duas e meia polegadas); ou

    - arranjos RAID 6 com até 6 (seis) discos de dados e 2 (dois) discos de paridade, e pelo menos 4 (quatro) discos com a função hot spare, utilizando unidades de disco padrão SAS 2.0 de 6Bgps (seis gigabits por segundo) com capacidade bruta individual de 1.200 GB (um mil e duzentos gigabytes), velocidade rotacional de 10K RPM e formato 2.5"(duas e meia polegadas);

    - Esses arranjos em discos SAS deverão disponibilizar um mínimo de 6.500 IOPS, calculados pela fórmula indicada no subitem 6.6 abaixo.

c) Capacidade de suportar a configuração inicial ofertada neste item mais a expansão referida no item 2 deste lote em um único rack;"

Alterar para:

b) A configuração ofertada deverá disponibilizar um mínimo de. 50 TB (cinquenta terabytes) livres após a formatação, considerando:

  - arranjos RAID 5 com até 7 (sete) discos de dados e 1 (um) disco de paridade, e pelo menos 4 (quatro) discos com a função hot spare, utilizando unidades de disco padrão SAS 2.0 de 6 Gbps (seis gigabits por segundo) com capacidade bruta individual de 900 GB (novecentos gigabytes), velocidade rotacional de 10K RPM e formato 2.5" (duas e meia polegadas); ou

  - arranjos RAID 5 com até 7 (sete) discos de dados e 1 (um) disco de paridade, e pelo menos 4 (quatro) discos com a função hot spare, utilizando unidades de disco padrão SAS 2.0 de 6 Ggps (seis gigabits por segundo) com capacidade bruta individual de 1.200 GB (um mil e duzentos gigabytes), velocidade rotacional de 10K RPM e formato 2.5"(duas e meia polegadas);

  - Esses arranjos em discos SAS deverão disponibilizar um mínimo de 6.500 IOPS

c) Capacidade de suportar a configuração inicial ofertada neste item mais a expansão referida no item 2 deste lote em um único rack;"

Resposta – Não serão alteradas as configurações referentes aos RAID’s. A SEF/MG definiu a fórmula para cálculo do IOPS, entretanto será aceito documento oficial do fabricante que comprove o desempenho solicitado.

## Lote 5

- Comentários da empresa IBM

- Solicitou revisão dotexto referente à memoria cache global mínima do dispositivo de armazenamento high-end.

Item 1 - 1.1 "Memória cache global mínima de 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes), expansível para no mínimo, 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes), garantindo uma capacidade líquida máxima de 120 GB (cento e vinte gigabytes) de cache de leitura e mínima de 4 GB de cache para escrita espelhada."

Alterar para

"Memória cache global mínima de 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes), expansível para no mínimo, 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes), sendo no mínimo 4 GB (quatro gigabytes) de memória NVS (Não Volátil)."

Resposta: Solicitação não acatada. O texto não será alterado.

- Solicitação para considerar somente o protocolo FICON para comunicação com o mainframe.

Item 1 - 4.1 "Compatível com protocolo para comunicação com mainframe FICON ou FCP"

Alterar para

"Compatível com protocolo para comunicação com mainframe via FICON"

Resposta – O texto será alterado conforme sugestão encaminhada.

- Solicitação de esclarecimento acerca do software que deverá ser fornecido para a criação de relatórios estatísticos de utilização previstos no subitem 6.5, do item 1.

“Entender neste ponto se estamos falando dos softwares de análise que cada um dos fabricantes entrega ou se vocês querem um software que analise historicamente estas informações. Caso seja a primeira opção, podemos retirar este item, caso seja a segunda, devemos melhorá-lo para fomentar que todos os fabricantes entreguem sua solução para análise de dados históricos e geração estatística.”

Resposta: A especificação deste requisito refere-se ao fornecimento de um software de gerenciamento, do próprio equipamento, capaz de prover informações suficientes para criação de relatórios estatísticos acerca de sua utilização (performance, capacidade e acessos). Não está sendo solicitado um software analítico para consultas e análises históricas das informações.

- Comentários da empresa Hitachi/HDS

- Solicitação de reavaliação sobre a utilização do protocolo de comunicação FICON nos dispositivos de armazenamento.

O ponto em questão é abaixo transcrito:

A alegação da EMC de que a mesma possui limitações em sua solução não procede, visto que ela possui equipamentos High-End que suportam conexões viaprotocolo FICON ( VMAX20K<http://www.emc.com/collateral/hardware/specification-sheet/h6176-symmetrix-vmax-20k-ss.pdf>, VMAX40K<http://www.emc.com/collateral/hardware/specification-sheet/h10989-symmetrix-vmax-40k-ss.pdf>). A tentativa da EMC neste caso é de utilizar um equipamento de menor porte; uma linha de entrada (VMAX10K) que é posicionado pelo Gartner como sendo um “Entry Level HighEnd” (produto que concorre com nosso HUS-VM e não com o nosso equipamento VSP ou com o IBM DS8870 – veja documento em anexo, página 23 sobre o posicionamento do Gartner para o equipamento HUS-VM e VMAX10K).

Adicionalmente, temos razões para acreditar que a EMC está tentando posicionar um produto Mid-Range que está para ser lançado no mês de agosto que se chama VNX8000, que é claramente um equipamento modular e que possui aderência aos demais pontos da especificação. Fundamentamos estas razões principalmente pela solicitação da própria EMC de abaixar o item de especificação 3.1 do termo de referência, para suporte a 8.000 LUNS.  Uma vez que o próprio VMAX10K suporta 32000 LUNS, o que levaria a EMC a solicitar a redução para 8000 LUNS se não fosse o motivo de um equipamento que não atende valores superiores a este?Ressaltamos que pelo posicionamento do próprio Gartner, equipamento High-End de armazenamento deve possuir conectividade FICON a ambientes Mainframe.

Desta forma, solicitamos a reconsideração do ponto acima, adequando à especificação com a retirada do termo “OU FCP”, permitindo assim que todos os fornecedores tenham condições igualitárias de competição, com suas respectivas linhas High-End : VSP, VMAX20K e DS8870.

Resposta: Após análise da equipe técnica da SEF/MG, iremos reconsiderar a especificação deste requisito e desta forma a nova redação será conforme o texto abaixo:

“Compatível com protocolo para comunicação com mainframe via FICON;”

Diante das respostas aos questionamentos acima, segue abaixo as especificações técnicas atualizadas.

Lote 1

| LOTE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 – Sistema Consolidado de Processamento de Dados abrangendo Servidores, Rede e Dispositivos de Armazenamento. |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 1 | PROCESSADORES |  |
|  | 1.0 | 8 (oito) processadores com clock mínimo de 3.6 GHz (três ponto seis giga-hertz) de 64 (sessenta e quatro) bits (aritmética inteira e endereçamento) |  |
|  | 1.1 | Processador multithread, com 1 (uma) unidade de ponto flutuante integrado por core e 8 (oito) threads por core |  |
|  | 1.2 | Cache primário (nível 1 [L1]) de 32 KB (trinta e dois kilobytes) para dados e instruções (separadamente ou em conjunto), por core, on-chip |  |
|  | 1.3 | Memória cache nível 2 (L2) de 128 KB (cento e vinte e oito kilobytes) por core e 8 MB (quatro megabytes) nível 3 (L3) por processador |  |
|  | 1.4 | Número máximo de 8 processadores na configuração ofertada |  |
|  | 1.5 | Número de 16 (dezesseis) cores por processador, totalizando 1.024 (um mil e vinte e quatro) threads na configuração ofertada |  |
|  | 1.6 | Número mínimo de 8 (oito) unidades de ponto flutuante por chip na configuração ofertada |  |
|  | 1.7 | Possuir , integrado no chip (integrated on chip), duas interfaces de rede de 10 GE (tengigabit Ethernet – Rede Ethernet a dez gigabits por segundo)) capaz da classificação de pacotes com taxa de transferência (line-rate) de, no mínimo até 30 (trinta) Milhões de Pacotes por segundo (Mpps). |  |
|  | 1.8 | Possuir a capacidade de realizar execução das instruções independente da ordem (Out-of-Order) para otimizar a performance do processador; |  |
|  | 1.9 | Cada processador, obrigatoriamente, deverá possuir recurso de aceleração para encriptação, com capacidade de geração de números randômicos em cada um dos 16 (dezesseis) núcleos suportando pelo menos os seguintes padrões: AES, Camellia, CRC32c, DES, 3DES, DH, DSA, ECC, Kasumi, MD5, RSA, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |
|  | 1.10 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 1.11 | A solução ofertada deve ser suficiente para suportar a carga de trabalho explicitada nas orientações contidas no Anexo 1 deste Termo de Referencia, com uma taxa de crescimento de 40% ao ano, durante 3 anos, no que se refere a recursos de memória e de processamento, observadas as especificidades da sua arquitetura. Tais arquivos devem ser utilizados para dimensionamento da configuração necessária atual e futura. |  |
|  | 2 | SISTEMA |  |
|  | 2.0 | O sistema deverá suportar o máximo de 2 TB (dois terabytes) de memória; |  |
|  | 2.1 | 2.048 GB (dois mil e quarenta e oito gigabytes) de memória DDR3 ou superior, com correção de erros ECC, clockde1.066 MHz. |  |
|  | 2.2 | Barramento de I/O PCI |  |
|  | 2.3 | - Mínimo de: - 8 (oito) x Portas Dual Infiniband QDR 8 (oito) x Portal Dual 10 Gb Ethernet - 8 (oito) x HBAs Dual 8 Gb |  |
|  | 3 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 3.0 | 16 (dezesseis) discos rígidos internos 10.000 RPM Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade mínima de armazenamento de 900 GB (novecentos gigabytes) cada, formatados, hot-swappable (passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema); |  |
|  | 3.1 | Devem acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-pluggable dos discos rígido (trilhos [bracket], backplanes, etc.); |  |
|  | 3.2 | Deve possuir controladora RAID com suporte nativo a RAID 0 e 1 via hardware e canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor. |  |
|  | 4 | REDE |  |
|  | 4.0 | Mínimo 16 (dezesseis) interfaces/portas de rede local 10 GE (tenGigabit Ethernet), autosensing, conector RJ-45 fêmea, configuráveis por software, driver para Solaris 10. Os adaptadores/placas que contiverem estas interfaces/portas deverão estar conectados a barramento PCI ou on board |  |
|  | 4.1 | 16 (dezesseis) portas InfiniBand QDR |  |
|  | 4.2 | 4 (quatro) Host Bus Adapters (HBA) dual-port Fibre Channel Arbitrated Loop 2 (FC-AL2), óticos, com taxa de transferência de 8 Gbps (oito gigabits por segundo), para conexão a barramento PCI. |  |
|  | 5 | SOFTWARE |  |
|  | 5.0 | Sistema operacional Solaris 11 ou 10, com licença para um número ilimitado de usuários. |  |
|  | 5.1 | Sistema operacional fornecido com suporte completo à arquitetura de 64 bits (tipos de dados, kernel, endereçamento de memória, ambiente de desenvolvimento) |  |
|  | 5.2 | Suporte ao espelhamento de discos (RAID 1) por software |  |
|  | 6 | RECURSOS ADICIONAIS |  |
|  | 6.0 | 2 (duas) fontes de alimentação (PDUs) redundantes, hot-swappable |  |
|  | 6.1 | 5 (cinco) Ventiladores redundantes, hot-swappable |  |
|  | 6.2 | Capacidade de corrigir automaticamente erros de memória por meio de ECC/ChipKill |  |
|  | 6.3 | Capacidade de registro contínuo (log) de todos os eventos anormais ocorridos com o hardware |  |
|  | 6.4 | O servidor ofertado deve possuir solução de particionamento lógico, através de recursos/ferramenta do próprio fabricante, de forma que cada partição lógica execute sua própria instância de sistema operacional (kernel) e que a falha desse Sistema operacional não interfira no funcionamento das demais partições lógicas; |  |
|  | 6.5 | A solução ofertada deve suportar a criação de, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) partições lógicas por servidor físico; |  |
|  | 6.6 | A solução deve suportar que os recursos de I/O sejam compartilhados entre as partições lógicas, bem como, que determinado recurso seja dedicado a uma partição lógica utilizando sua capacidade total de throughput; |  |
|  | 6.7 | A solução deve possuir recurso de alocação e realocação dos recursos (CPU, RAM) entre as partições lógicas; |  |
|  | 6.8 | A solução deve possuir recurso de alocação dinâmica de recurso de CPU, num conjunto de partições lógicas obedecendo politicas definidas pelos administradores do ambiente; |  |
|  | 7 | INTERFACES |  |
|  | 7.0 | 1 (uma) interface serial padrão RJ45 para gerenciamento |  |
|  | 7.1 | 1 (uma) interface/porta de rede local 10 Base T/100 Base TX (IEEE 802.3/802.3u), conector RJ-45 fêmea, para gerenciamento. |  |
|  | 7.2 | 4 (quatro) interfaces USB 2.0 |  |
| DISPOSITIVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO PARA ACELERAÇÃO DE BANCO DE DADOS (STORAGE SERVER) | 8 | PROCESSADORES |  |
|  | 8.0 | Mínimo de 8 (oito) processadores Intel Xeon E5-2630L, ou superior, com mínimo de 6 (seis) núcleos (cores) cada e que possuam tecnologia de multithread |  |
|  | 8.1 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 9 | SISTEMA |  |
|  | 9.0 | Deve possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 9.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  |  | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 10 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 10.0 | O sistema de armazenamento será fornecido com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) discos rígidos internos Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade de armazenamento mínima de 3 TB (três terabytes) por disco; |  |
|  | 10.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 10.2 | O sistema deverá ser fornecido com 6,4 TB (seis vírgula quatro terabytes) de memória flash. |  |
|  | 11 | REDE |  |
|  | 11.0 | Deve ser fornecido com, pelo menos, 2 (dois) SwitchesInfiniBand do tipo QDR (40 Gb/sec) com 36 (trinta e seis) portas cada um integrados na solução; |  |
|  | 12 | SOFTWARE |  |
|  | 12.1 | O software gerenciador de banco de dados deve permitir ao administrador verificar se o recurso de seleção de dados na camada de armazenamento foi utilizado, através de análise do plano de execução, a partir do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); |  |
|  | 12.2 | A solução deve contemplar algoritmos de compressão que permitam compactar os objetos do banco de dados com foco em aplicações analíticas, organizadas em estrutura colunar, oferecendo alta taxa de compressão e ganhos de desempenho em consulta a dados. Essa solução deve executar também na camada de armazenamento, storage, da solução; |  |
|  | 12.3 | O software deve possibilitar que o administrador receba através de e-mail alertas quando houver ocorrências no sistema. Esses alertas devem ser categorizados em alertas críticos e de aviso; |  |
|  | 12.4 | A solução deve possuir software que realize a seleção prévia dos dados solicitados pelo banco de dados, na camada de armazenamento, storage, com o objetivo de reduzir o volume de informações transportadas entre os discos e o servidor de banco de dados, através do filtro das linhas e colunas; |  |
|  | 12.5 | A solução deve fornecer um conjunto de alertas e métricas que facilitem na monitoração e acompanhamento de seu desempenho pelo administrador; |  |
|  | 12.6 | A solução deve disponibilizar métricas que permitam que seja acompanhado o percentual de utilização de CPU, temperatura em graus Celsius, número de interconexões não utilizadas, taxa total de número de pacotes recebidos e transmitidos por segundo; |  |
|  | 12.7 | As métricas sobre cada um dos módulos de dados devem permitir o acompanhamento por disco do volume de leitura e gravação acumuladas e por segundo, informações sobre latência de leitura e gravação; |  |
|  | 12.8 | O software deverá permitir a criação de grupos de consumo e regras de utilização dos recursos de I/O no sistema gerenciador de banco de dados para que assim possa definir priorizações de processamento dependendo do grupo de consumo; |  |
|  | 12.9 | A solução integrada de armazenamento deverá possibilitar a criação e o processamento de índices na camada do storage assim como na camada do banco de dados. |  |
| APPLIANCE – ARMAZENAMENTO PARA DADOS | 13 | PROCESSADORES |  |
|  | 13.0 | 2 (duas) controladoras em cluster com 2 (dois) processadores Intel Xeon quad-core, de 2.4GHz. |  |
|  | 13.1 | O somatório de processadores dos servidores será de 4 (quatro) processadores exatamente iguais; |  |
|  | 13.2 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 14 | SISTEMA |  |
|  | 14.0 | Deve possuir 96 GB (noventa e seis gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 14.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  | 14.2 | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 15 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 15.0 | O storage será fornecido com, no mínimo, 20 (vinte) discos rígidos internos SerialAttached SCSI - SAS, com capacidade mínima de armazenamento de 3TB (três terabytes) por disco; |  |
|  | 15.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 15.2 | O storage deverá ser fornecido com no mínimo 4 (quatro) discos SSD de 73 GB (setenta e três gigabytes) para cache de dados. |  |
|  | 16 | REDE |  |
|  | 16.0 | Deve ser fornecido com controladora dualinfiniband HCA integrada na solução; |  |
|  | 17 | SOFTWARE |  |
|  | 17.0 | O software gerenciador do storage deverá estar instalado e licenciado para as todas as características da solução que oferecem sinergia. |  |
| SWITCH DE REDE ETHERNET DE GERENCIAMENTO | 18.0 | 1 (um) SwitchEthernet de gerenciamento com 48 (quarenta e oito) portas. |  |
| RACK | 19.0 | 1 (um) Rack com 42 (quarenta e duas) RUs |  |
| CABOS | 20.0 | Todos os cabos Ethernet e Infiniband para perfeito funcionamento na configuração ofertada. |  |
| DOCUMENTAÇÃO | 21.0 | Documentação em papel ou mídia eletrônica, em língua portuguesa ou inglesa, contendo informações sobre configuração e uso do equipamento. |  |
| CERTIFICADOS, DOCUMENTAÇÕES E DECLARAÇÕES | 22.0 | Apresentar todos os datasheets do fabricante comprovando a compatibilidade do hardware com o sistema operacional ofertado. |  |
|  | 22.1 | Informar marca e modelo do servidor ofertado. |  |
|  | 22.2 | Fornecer, na ocasião da entrega, uma relação/listagem contendo além das descrições básicas, como Marca e Modelo, seus respectivos números de série de fabricação, número da nota fiscal correspondente, telefone e nome da empresa autorizada a prestar manutenção aos equipamentos. |  |
|  | 22.3 | É de suma importância que o equipamento fornecido possua fator de licenciamento para Banco de Dados, por processador e/ou núcleo de 0.5 conforme o “Oracle Core Processor Licensing Factor” registrado no site do fabricante em: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/processor-core-factor-table-070634.pdf |  |
| GARANTIA | 23.0 | Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação do equipamento pela CONTRATANTE. A assistência no período de garantia deverá incluir suporte técnico ao sistema operacional instalado. |  |
|  | 23.1 | Os patches e novas versões de software e firmware integrantes do hardware ofertado deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão/patch. |  |
|  | 23.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 23.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originais, novasou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 23.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 23.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 23.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 23.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 23.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 23.9 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 23.10 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 23.11 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 23.12 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 23.13 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 23.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 23.15 | Fornecer e aplicar os pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 23.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 23.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; - demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 23.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |
| SUPORTE | 24.0 | O suporte técnico, obrigatoriamente deverá ser realizado pelo fabricante da solução por profissional certificado pelo fabricante na solução apresentada e residente em Belo Horizonte. |  |
|  | 24.1 | A solução deverá disponibilizar para a abertura de chamados técnicos, telefone 0800 e website, com atendimento de serviço 24x7 em português. |  |
|  | 24.2 | O suporte deve ser único e contemplar toda a solução ofertada (servidores, rede, storage, sistema operacional, etc.). |  |
|  | 24.3 | - Monitoração da solução pelo fornecedor 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante os 7 (sete) dias da semana. |  |
|  | 24.4 | Intervalo de 5 (cinco) minutos para notificação de falha, caso ocorra. |  |
|  | 24.5 | Intervalo de 15 (quinze) minutos para correção, ou envolvimento do time de desenvolvimento. |  |
|  | 24.6 | Intervalo de 30 (trinta) minutos para correção, ou depuração do erro em conjunto com equipe interna. |  |
| ALIMENTAÇÃO | 25.0 | Tensão de 100-240 VAC e frequência de 60 Hz |  |
| INSTALAÇÃO FISICA | 26.0 | Instalação do hardware do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal. |  |
| SEGURANÇA | 27.0 | O sistema operacional fornecido deverá estar configurado conforme os requisitos de segurança constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. |  |

| Item 2 – Expansão do Sistema Consolidado de Processamento de Dados abrangendo Servidores, Rede e Dispositivos de Armazenamento especificado no item 1 deste Lote |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 1 | PROCESSADORES |  |
|  | 1.0 | 16 (dezesseis) processadores com clock mínimo de 3.6 GHz (três ponto seis giga-hertz) de 64 (sessenta e quatro) bits (aritmética inteira e endereçamento) |  |
|  | 1.1 | Processador multithread, com 1 (uma) unidade de ponto flutuante integrado por core e 8 (oito) threads por core |  |
|  | 1.2 | Cache primário (nível 1 [L1]) de 32 KB (trinta e dois kilobytes) para dados e instruções (separadamente ou em conjunto), por core, on-chip |  |
|  | 1.3 | Memória cache nível 2 (L2) de 128 KB (cento e vinte e oito kilobytes) por core e 8 MB (oito megabytes) nível 3 (L3) por processador |  |
|  | 1.4 | Número máximo de 16 (dezesseis) processadores na configuração ofertada |  |
|  | 1.5 | Número de 16 (dezesseis) cores por processador, totalizando 2048 (duas mil e quarenta e oito) threads na configuração ofertada |  |
|  | 1.6 | Número mínimo de 8 (oito) unidades de ponto flutuante por chip na configuração ofertada |  |
|  | 1.7 | Possuir, integrado no chip (integrated on chip), 2 (duas) interfaces de rede de 10 GE (ten gigabit Ethernet) capaz da classificação de pacotes com taxa de transferência (line-rate) de, no mínimo até 30 (trinta) Milhões de Pacotes por segundo (Mpps). |  |
|  | 1.8 | Possuir a capacidade de realizar execução das instruções independente da ordem (Out-of-Order) para otimizar a performance do processador; |  |
|  | 1.9 | Cada processador, obrigatoriamente, deverá possuir recurso de aceleração para encriptação, com capacidade de geração de números randômicos em cada um dos 16 (dezesseis) núcleos suportando pelo menos os seguintes padrões: AES, Camellia, CRC32c, DES, 3DES, DH, DSA, ECC, Kasumi, MD5, RSA, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |
|  | 1.10 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 2 | SISTEMA |  |
|  | 2.0 | O sistema deverá suportar o máximo de 4 TB (quatro terabytes) de memória; |  |
|  | 2.1 | 4.096 GB (quatro mil e noventa e seis gigabytes) de memória DDR3 ou superior, com correção de erros ECC, clockde1.066 MHz. |  |
|  | 2.2 | Barramento de I/O PCI |  |
|  | 2.3 | Mínimo de: 8 (oito) x Portas Dual Infiniband QDR 8 (oito) x Portas Dual 10 GE (ten gigabitEthernet) 8 (oito) x HBAs Dual 8 Gb (oito gigabit) |  |
|  | 3 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 3.0 | Mínimo de 24 (vinte e quatro) discos rígidos internos 10.000 RPM Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade de armazenamento mínimo de 900 GB (seiscentos gigabytes) cada, formatados, hot-swappable (passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema); |  |
|  | 3.0 | Devem acompanhar todos os acessórios necessários para a função hot-pluggable dos discos rígido (trilhos [bracket], backplanes, etc.); |  |
|  | 3.1 | Deve possuir controladora RAID com suporte nativo a RAID 0 e 1 via hardware e canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor. |  |
|  | 4 | REDE |  |
|  | 4.0 | Mínimo 32 (trinta e duas) interfaces/portas de rede local 10 GE (ten gigabits Ethernet), autosensing, conector RJ-45 fêmea, configuráveis por software, driver para Solaris 10. Os adaptadores/placas que contiverem estas interfaces/portas deverão estar conectados a barramento PCI ou on board |  |
|  | 4.1 | 32 (trinta e duas) portas InfiniBand QDR |  |
|  | 4.2 | 8 (oito) Host Bus Adapters (HBA) dual-port Fibre Channel Arbitrated Loop 2 (FC-AL2), óticos, com taxa de transferência de 8 Gbps (oito gigabits por segundo), para conexão a barramento PCI. |  |
|  | 5 | SOFTWARE |  |
|  | 5.0 | Sistema operacional Solaris 11 ou 10, com licença para um número ilimitado de usuários. |  |
|  | 5.1 | Sistema operacional fornecido com suporte completo à arquitetura de 64 (sessenta e quatro) bits (tipos de dados, kernel, endereçamento de memória, ambiente de desenvolvimento) |  |
|  | 5.2 | Suporte ao espelhamento de discos (RAID 1) por software |  |
|  | 6 | RECURSOS ADICIONAIS |  |
|  | 6.0 | 2 (duas) fontes de alimentação (PDUs) redundantes, hot-swappable |  |
|  | 6.1 | 5 (cinco) Ventiladores redundantes, hot-swappable |  |
|  | 6.2 | Capacidade de corrigir automaticamente erros de memória por meio de ECC/ChipKill |  |
|  | 6.3 | Capacidade de registro contínuo (log) de todos os eventos anormais ocorridos com o hardware |  |
|  | 6.4 | O servidor ofertado deve possuir solução o particionamento lógico, através de recursos/ferramenta do próprio fabricante, de forma que cada partição lógica execute sua própria instância de sistema operacional (kernel) e que a falha desse Sistema operacional não interfira no funcionamento das demais partições lógicas; |  |
|  | 6.5 | A solução ofertada deve suportar a criação de, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) partições lógicas por servidor físico; |  |
|  | 6.6 | A solução deve suportar que os recursos de I/O sejam compartilhados entre as partições lógicas, bem como, que determinado recurso seja dedicado a uma partição lógica utilizando sua capacidade total de throughput; |  |
|  | 6.7 | A solução deve possuir recurso de alocação e realocação dos recursos (CPU, RAM) entre as partições lógicas; |  |
|  | 6.8 | A solução deve possuir recurso de alocação dinâmica de recurso de CPU, num conjunto de partições lógicas obedecendo politicas definidas pelos administradores do ambiente; |  |
|  | 7 | INTERFACES |  |
|  | 7.0 | 1 (uma) interface serial padrão RJ45 para gerenciamento |  |
|  | 7.1 | 1 (uma) interface/porta de rede local 10 Base T/100 Base TX (IEEE 802.3/802.3u), conector RJ-45 fêmea, para gerenciamento. |  |
|  | 7.2 | 4 (quatro) interfaces USB 2.0 |  |
| DISPOSITIVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO PARA ACELERAÇÃO DE BANCO DE DADOS (STORAGE SERVER) | 8 | PROCESSADORES |  |
|  | 8.0 | Mínimo de 16 (dezesseis) processadores Intel Xeon E5-2630L, ou superior, com mínimo de 6 (seis) núcleos (cores) cada e que possuam tecnologia de multi-thread |  |
|  | 8.1 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 9 | SISTEMA |  |
|  | 9.0 | Deve possuir 512 GB (quinhentos e doze gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 9.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  | 9.2 | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 10 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 10.0 | O sistema de armazenamento será fornecido com, no mínimo, 96 (noventa e deis) discos rígidos internos Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade de armazenamento mínima de 3 TB (três terabytes) por disco; |  |
|  | 10.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 10.2 | O sistema deverá ser fornecido com 12,8 TB (doze vírgula oito terabytes) de memória flash. |  |
|  | 11 | REDE |  |
|  | 11.0 | Deve ser fornecido com, pelo menos, 2 (dois) SwitchesInfiniband do tipo QDR (40 Gb/sec) com 36 (trinta e seis) portas cada um integrados na solução; |  |
|  | 12 | SOFTWARE |  |
|  | 12.0 | O software gerenciador de banco de dados deve permitir ao administrador verificar se o recurso de seleção de dados na camada de armazenamento foi utilizado, através de análise do plano de execução, a partir do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); |  |
|  | 12.1 | A solução deve contemplar algoritmos de compressão que permitam compactar os objetos do banco de dados com foco em aplicações analíticas, organizadas em estrutura colunar, oferecendo alta taxa de compressão e ganhos de desempenho em consulta a dados. Essa solução deve executar na camada de armazenamento, storage, da solução; |  |
|  | 12.2 | O software deve possibilitar que o administrador receba através de e-mail alertas quando houver ocorrências no sistema. Esses alertas devem ser categorizados em alertas críticos e de aviso; |  |
|  | 12.3 | A solução deve possuir software que realize a seleção prévia dos dados solicitados pelo banco de dados, na camada de armazenamento, storage, com o objetivo de reduzir o volume de informações transportadas entre os discos e o servidor de banco de dados, através do filtro das linhas e colunas; |  |
|  | 12.4 | A solução deve fornecer um conjunto de alertas e métricas que facilitem na monitoração e acompanhamento de seu desempenho pelo administrador; |  |
|  | 12.5 | A solução deve disponibilizar métricas que permitam que seja acompanhado o percentual de utilização de CPU, temperatura em graus Celsius, número de interconexões não utilizadas, taxa total de número de pacotes recebidos e transmitidos por segundo; |  |
|  | 12.6 | As métricas sobre cada um dos módulos de dados devem permitir o acompanhamento por disco do volume de leitura e gravação acumuladas e por segundo, informações sobre latência de leitura e gravação; |  |
|  | 12.7 | O software deverá permitir a criação de grupos de consumo e regras de utilização dos recursos de I/O no sistema gerenciador de banco de dados para que assim possa definir priorizações de processamento dependendo do grupo de consumo; |  |
|  | 12.8 | A solução integrada de armazenamento deverá possibilitar a criação e o processamento de índices na camada do storage assim como na camada do banco de dados. |  |
| APPLIANCE – ARMAZENAMENTO PARA DADOS | 13 | PROCESSADORES |  |
|  | 13.0 | 2 (duas) controladoras em cluster com 2 (dois) processadores Intel Xeon quad-core, de 2.4GHz (dois vírgula quatro). |  |
|  | 13.1 | O somatório de processadores dos servidores será de 4 (quatro) processadores exatamente iguais; |  |
|  | 13.2 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 14 | SISTEMA |  |
|  | 14.0 | Deve possuir 96 GB (noventa e seis gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 14.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  | 14.2 | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 15 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 15.0 | O storage será fornecido com, no mínimo, 20 (vinte) discos rígidos internos SerialAttached SCSI - SAS, com capacidade mínima de armazenamento de 3 TB (três terabytes) por disco; |  |
|  | 15.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 15.2 | O storage deverá ser fornecido com 4 (quatro) discos com capacidade mínima de 73 GB (setenta e três gigabytes) para cache de dados com tecnologia SSD (Solid State Disk) |  |
|  | 16 | REDE |  |
|  | 16.0 | Deve ser fornecido com controladora dualinfiniband HCA integrada na solução; |  |
|  | 17 | SOFTWARE |  |
|  | 17.0 | O software gerenciador do storage deverá estar instalado e licenciado para as todas as características da solução que oferecem sinergia. |  |
| RACK | 18.0 | 1 Rack com 42 Rus |  |
| CABOS | 19.0 | Todos os cabos Ethernet e Infiniband para perfeito funcionamento na configuração ofertada. |  |
| DOCUMENTAÇÃO | 20.0 | Documentação em papel ou mídia eletrônica, em língua portuguesa ou inglesa, contendo informações sobre configuração e uso do equipamento. |  |
| CERTIFICADOS, DOCUMENTAÇÕES E DECLARAÇÕES | 21.0 | Apresentar todos os datasheets do fabricante comprovando a compatibilidade do hardware com o sistema operacional ofertado. |  |
|  | 21.1 | Informar marca e modelo do servidor ofertado. |  |
|  | 21.2 | Fornecer, na ocasião da entrega, uma relação/listagem contendo além das descrições básicas, como Marca e Modelo, seus respectivos números de série de fabricação, número da nota fiscal correspondente, telefone e nome da empresa autorizada a prestar manutenção aos equipamentos. |  |
|  | 21.3 | É de suma importância que o equipamento fornecido possua fator de licenciamento para Banco de Dados, por processador e/ou núcleo de 0.5 conforme o “Oracle Core Processor Licensing Factor” registrado no site do fabricante em: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/processor-core-factor-table-070634.pdf |  |
| GARANTIA | 22.0 | Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação do equipamento pela CONTRATANTE. A assistência no período de garantia deverá incluir suporte técnico ao sistema operacional instalado. |  |
|  | 22.1 | Os patches e novas versões de software e firmware integrantes do hardware ofertado deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão/patch. |  |
|  | 22.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 22.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originais, novasou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 22.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 22.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 22.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 22.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 22.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 22.9 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 22.10 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 22.11 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 22.12 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 22.13 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 22.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 22.15 | Fornecer e aplicar os pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 22.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 22.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; - demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 22.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |
| SUPORTE TÉCNICO | 23.0 | O suporte técnico, obrigatoriamente deverá ser realizado pelo fabricante da solução por profissional certificado pelo fabricante na solução apresentada e residente em Belo Horizonte. |  |
|  | 23.1 | A solução deverá disponibilizar para a abertura de chamados técnicos, telefone 0800 e website, com atendimento de serviço 24x7 em português. |  |
|  | 23.2 | O suporte deve ser único e contemplar toda a solução ofertada (servidores, rede, storage, sistema operacional, etc.). |  |
|  | 23.3 | - Monitoração da solução pelo fornecedor 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante os 7 (sete) dias da semana. |  |
|  | 23.4 | Intervalo de 5 (cinco) minutos para notificação de falha, caso ocorra. |  |
|  | 23.5 | Intervalo de 15 (quinze) minutos para correção, ou envolvimento do time de desenvolvimento |  |
|  | 23.6 | Intervalo de 30 (trinta) minutos para correção, ou depuração do erro em conjunto com equipe interna. |  |
| ALIMENTAÇÃO | 24.0 | Tensão de 100-240 VAC e frequência de 60Hz |  |
| INSTALAÇÃO | 25.0 | Instalação e configuração do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal. |  |
| SEGURANÇA | 26.0 | O sistema operacional fornecido deverá estar configurado conforme os requisitos de segurança constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | 27.0 | A configuração descrita neste item corresponde à especificação a ser atingida após a expansão do SuperCluster Half Rack para SuperCluster Full Rack. |  |

| Item 3 – Ampliação do Dispositivo de Armazenamento (EXADATA Storage Expansion – Quarter Rack) |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| DISPOSITIVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO PARA ACELERAÇÃO DE BANCO DE DADOS (STORAGE SERVER) | 1 | PROCESSADORES |  |
|  | 1.0 | Mínimo de 8 (oito) processadores Intel Xeon L5640 (2,26 GHz), ou superior, com mínimo de 6 (seis) núcleos (cores) cada e que possuam tecnologia de multi-thread |  |
|  | 1.1 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 2 | SISTEMA |  |
|  | 2.0 | Deve possuir no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 2.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  | 2.2 | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 3 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 3.0 | O sistema de armazenamento será fornecido com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) discos rígidos internos Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade de armazenamento mínima de 3 TB (três terabytes) por disco ou 600 GB (seiscentos gigabytes); |  |
|  | 3.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 3.2 | O sistema deverá ser fornecido com no mínimo 1,5 TB (um vírgula cinco terabytes) de memória flash. |  |
|  | 4 | REDE |  |
|  | 4.0 | Deve ser fornecido com, pelo menos, 2 (dois) SwitchesInfiniband do tipo QDR (40 Gb/sec) com 36 (trinta e seis) portas cada um integrados na solução; |  |
|  | 5 | SOFTWARE |  |
|  | 5.0 | O software gerenciador de banco de dados deve permitir ao administrador verificar se o recurso de seleção de dados na camada de armazenamento foi utilizado, através de análise do plano de execução, a partir do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); |  |
|  | 5.1 | A solução deve contemplar algoritmos de compressão que permitam compactar os objetos do banco de dados com foco em aplicações analíticas, organizadas em estrutura colunar, oferecendo alta taxa de compressão e ganhos de desempenho em consulta a dados. Essa solução deve executar na camada de armazenamento, storage, da solução; |  |
|  | 5.2 | O software deve possibilitar que o administrador receba através de e-mail alertas quando houver ocorrências no sistema. Esses alertas devem ser categorizados em alertas críticos e de aviso; |  |
|  | 5.3 | A solução deve possuir software que realize a seleção prévia dos dados solicitados pelo banco de dados, na camada de armazenamento, storage, com o objetivo de reduzir o volume de informações transportadas entre os discos e o servidor de banco de dados, através do filtro das linhas e colunas; |  |
|  | 5.4 | A solução deve fornecer um conjunto de alertas e métricas que facilitem na monitoração e acompanhamento de seu desempenho pelo administrador; |  |
|  | 5.5 | A solução deve disponibilizar métricas que permitam que seja acompanhado o percentual de utilização de CPU, temperatura em graus Celsius, número de interconexões não utilizadas, taxa total de número de pacotes recebidos e transmitidos por segundo; |  |
|  | 5.6 | As métricas sobre cada um dos módulos de dados devem permitir o acompanhamento por disco do volume de leitura e gravação acumuladas e por segundo, informações sobre latência de leitura e gravação; |  |
|  | 5.7 | O software deverá permitir a criação de grupos de consumo e regras de utilização dos recursos de I/O no sistema gerenciador de banco de dados para que assim possa definir priorizações de processamento dependendo do grupo de consumo; |  |
|  | 5.8 | A solução integrada de armazenamento deverá possibilitar a criação e o processamento de índices na camada do storage assim como na camada do banco de dados. |  |
| RACK | 6.0 | 1 Rack com 42 RUs |  |
| CABOS | 7.0 | Todos os cabos Ethernet e Infiniband para perfeito funcionamento na configuração ofertada. |  |
| DOCUMENTAÇÃO | 8.0 | Documentação em papel ou mídia magnética/ótica, em língua portuguesa ou inglesa, contendo informações sobre configuração e uso do equipamento. |  |
| CERTIFICADOS, DOCUMENTAÇÕES E DECLARAÇÕES | 9.0 | Apresentar todos os datasheets do fabricante comprovando a compatibilidade do hardware com o sistema operacional ofertado. |  |
|  | 9.1 | Informar marca e modelo do servidor ofertado. |  |
|  | 9.2 | Fornecer, na ocasião da entrega, uma relação/listagem contendo além das descrições básicas, como Marca e Modelo, seus respectivos números de série de fabricação, número da nota fiscal correspondente, telefone e nome da empresa autorizada a prestar manutenção aos equipamentos. |  |
|  | 9.3 | É de suma importância que o equipamento fornecido possua fator de licenciamento para Banco de Dados, por processador e/ou núcleo de 0.5 conforme o “Oracle Core Processor Licensing Factor” registrado no site do fabricante em: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/processor-core-factor-table-070634.pdf |  |
| GARANTIA | 10.0 | Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação do equipamento pela CONTRATANTE. A assistência no período de garantia deverá incluir suporte técnico ao sistema operacional instalado. |  |
|  | 10.1 | Os patches e novas versões de software e firmware integrantes do hardware ofertado deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão/patch. |  |
|  | 10.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 10.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originais,novasou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 10.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 10.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 10.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 10.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 10.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 10.9 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.10 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.11 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.12 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 10.13 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 10.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 10.15 | Fornecer e aplicar os pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 10.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 10.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; - demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 10.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |
| SUPORTE TÉCNICO | 11.0 | O suporte técnico, obrigatoriamente deverá ser realizado pelo fabricante da solução por profissional certificado pelo fabricante na solução apresentada e residente em Belo Horizonte. |  |
|  | 11.1 | A solução deverá disponibilizar para a abertura de chamados técnicos, telefone 0800 e website, com atendimento de serviço 24x7 em português. |  |
|  | 11.2 | O suporte deve ser único e contemplar toda a solução ofertada (servidores, rede, storage, sistema operacional, etc.). |  |
|  | 11.3 | - Monitoração da solução pelo fornecedor 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante os 7 (sete) dias da semana. |  |
|  | 11.4 | Intervalo de 5 (cinco) minutos para notificação de falha, caso ocorra. |  |
|  | 11.5 | Intervalo de 15 (quinze) minutos para correção, ou envolvimento do time de desenvolvimento. |  |
|  | 11.6 | Intervalo de 30 (trinta) minutos para correção, ou depuração do erro em conjunto com equipe interna. |  |
| ALIMENTAÇÃO | 12.0 | Tensão de 100-240 VAC e frequência de 60Hz |  |
| INSTALAÇÃO | 13.0 | Instalação e configuração do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal. |  |
| SEGURANÇA | 14.0 | O sistema operacional fornecido deverá estar configurado conforme os requisitos de segurança constantes do item 4 deste Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. |  |

| Item 4 – Ampliação do Dispositivo de Armazenamento (EXADATA Storage Expansion – Half Rack) |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| DISPOSITIVOS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO PARA ACELERAÇÃO DE BANCO DE DADOS (STORAGE SERVER) | 1 | PROCESSADORES |  |
|  | 1.0 | Mínimo de 18 (dezoito) processadores Intel Xeon L5640 (2,26 GHz), ou superior, com mínimo de 6 (seis) núcleos (cores) cada e que possuam tecnologia de multi-thread |  |
|  | 1.1 | Todos os núcleos devem estar habilitados e operacionais em cada processador; |  |
|  | 2 | SISTEMA |  |
|  | 2.0 | Deve possuir 216 GB (duzentos e dezesseis gigabytes) de memória RAM instalada de forma distribuída entre os processadores; |  |
|  | 2.1 | Os módulos DIMM devem ser do tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) e tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code); |  |
|  | 2.2 | A arquitetura do servidor deve ser projetada pelo fabricante e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado; |  |
|  | 3 | ARMAZENAMENTO INTERNO |  |
|  | 3.0 | O sistema de armazenamento será fornecido com, no mínimo, 108 (cento e oito) discos rígidos internos Serial Attached SCSI - SAS, com capacidade de armazenamento mínima de 3 TB (três terabytes) ou 600 GB (seiscentos gigabytes) por disco; |  |
|  | 3.1 | Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo servidor; |  |
|  | 3.2 | O sistema deverá ser fornecido com 3,4 TB (três vírgula quatro terabytes) de memória flash. |  |
|  | 4 | REDE |  |
|  | 4.0 | Deve ser fornecido com, pelo menos, 3 (três) SwitchesInfiniband do tipo QDR (40 Gb/sec) com 36 (trinta e seis) portas cada um integrados na solução; |  |
|  | 5 | SOFTWARE |  |
|  | 5.0 | O software gerenciador de banco de dados deve permitir ao administrador verificar se o recurso de seleção de dados na camada de armazenamento foi utilizado, através de análise do plano de execução, a partir do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); |  |
|  | 5.1 | A solução deve contemplar algoritmos de compressão que permitam compactar os objetos do banco de dados com foco em aplicações analíticas, organizadas em estrutura colunar, oferecendo alta taxa de compressão e ganhos de desempenho em consulta a dados. Essa solução deve executar na camada de armazenamento, storage, da solução; |  |
|  | 5.2 | O software deve possibilitar que o administrador receba através de e-mail alertas quando houver ocorrências no sistema. Esses alertas devem ser categorizados em alertas críticos e de aviso; |  |
|  | 5.3 | A solução deve possuir software que realize a seleção prévia dos dados solicitados pelo banco de dados, na camada de armazenamento, storage, com o objetivo de reduzir o volume de informações transportadas entre os discos e o servidor de banco de dados, através do filtro das linhas e colunas; |  |
|  | 5.4 | A solução deve fornecer um conjunto de alertas e métricas que facilitem na monitoração e acompanhamento de seu desempenho pelo administrador; |  |
|  | 5.5 | A solução deve disponibilizar métricas que permitam que seja acompanhado o percentual de utilização de CPU, temperatura em graus Celsius, número de interconexões não utilizadas, taxa total de número de pacotes recebidos e transmitidos por segundo; |  |
|  | 5.6 | As métricas sobre cada um dos módulos de dados devem permitir o acompanhamento por disco do volume de leitura e gravação acumuladas e por segundo, informações sobre latência de leitura e gravação; |  |
|  | 5.7 | O software deverá permitir a criação de grupos de consumo e regras de utilização dos recursos de I/O no sistema gerenciador de banco de dados para que assim possa definir priorizações de processamento dependendo do grupo de consumo; |  |
|  | 5.8 | A solução integrada de armazenamento deverá possibilitar a criação e o processamento de índices na camada do storage assim como na camada do banco de dados. |  |
| RACK | 6.0 | 1 Rack com 42 Rus |  |
| CABOS | 7.0 | Todos os cabos Ethernet e Infiniband para perfeito funcionamento na configuração ofertada. |  |
| DOCUMENTAÇÃO | 8.0 | Documentação em papel ou mídia eletrônica, em língua portuguesa ou inglesa, contendo informações sobre configuração e uso do equipamento. |  |
| CERTIFICADOS, DOCUMENTAÇÕES E DECLARAÇÕES | 9.0 | Apresentar todos os datasheets do fabricante comprovando a compatibilidade do hardware com o sistema operacional ofertado. |  |
|  | 9.1 | Informar marca e modelo do servidor ofertado. |  |
|  | 9.2 | Fornecer, na ocasião da entrega, uma relação/listagem contendo além das descrições básicas, como Marca e Modelo, seus respectivos números de série de fabricação, número da nota fiscal correspondente, telefone e nome da empresa autorizada a prestar manutenção aos equipamentos. |  |
|  | 9.3 | É de suma importância que o equipamento fornecido possua fator de licenciamento para Banco de Dados, por processador e/ou núcleo de 0.5 conforme o “Oracle Core Processor Licensing Factor” registrado no site do fabricante em: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/processor-core-factor-table-070634.pdf |  |
| GARANTIA | 10.0 | Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação do equipamento pela CONTRATANTE. A assistência no período de garantia deverá incluir suporte técnico ao sistema operacional instalado. |  |
|  | 10.1 | Os patches e novas versões de software e firmware integrantes do hardware ofertado deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão/patch. |  |
|  | 10.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 10.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originais, novas ou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 10.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 10.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 10.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 10.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 10.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 10.9 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 10.10 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.11 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.12 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 10.13 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 10.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 10.15 | Fornecer e aplicar os pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 10.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 10.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; - demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 10.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |
| SUPORTE TÉCNICO | 11.0 | O suporte técnico, obrigatoriamente deverá ser realizado pelo fabricante da solução por profissional certificado pelo fabricante na solução apresentada e residente em Belo Horizonte. |  |
|  | 11.1 | A solução deverá disponibilizar para a abertura de chamados técnicos, telefone 0800 e website, com atendimento de serviço 24x7 em português. |  |
|  | 11.2 | O suporte deve ser único e contemplar toda a solução ofertada (servidores, rede, storage, sistema operacional, etc.). |  |
|  | 11.3 | - Monitoração da solução pelo fornecedor 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante os 7 (sete) dias da semana. |  |
|  | 11.4 | Intervalo de 5 (cinco) minutos para notificação de falha, caso ocorra. |  |
|  | 11.5 | Intervalo de 15 (quinze) minutos para correção, ou envolvimento do time de desenvolvimento |  |
|  | 11.6 | Intervalo de 30 (trinta) minutos para correção, ou depuração do erro em conjunto com equipe interna. |  |
| ALIMENTAÇÃO | 12.0 | Tensão de 100-240 VAC e frequência de 60Hz |  |
| INSTALAÇÃO | 13.0 | Instalação e configuração do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal. |  |
| SEGURANÇA | 14.0 | O sistema operacional fornecido deverá estar configurado conforme os requisitos de segurança constantes do item 4 deste Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. |  |

| Item 5 – Software de otimização e aceleração para servidor de aplicação JAVA, que possua integração nativa com Infiniband e JVM Otimizada |  |  | Quantidade: 32 Processadores |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO | - 1.0 | - Deve permitir que o sistema operacional e o servidor de aplicação utilizem técnicas de leitura e gravação matricial (scattered/gathered I/O), extraindo assim máximo desempenho da rede de alta velocidade |  |
|  | 1.1 | Deve permitir que o pool de conexões JDBC do servidor de aplicação seja capaz de interagir com o cluster de banco de dados, garantindo que em caso de falha desse ultimo, o servidor de aplicação seja notificado e as conexões JBDC pré-estabelecidas sejam automaticamente recriadas |  |
|  | 1.2 | O software deve fornecer otimizações de software para o sistema operacional, para a máquina virtual Java e para o servidor de aplicação para o estabelecimento de conexões RMI dedicadas à replicação de estado entre os membros do cluster de servidor de aplicação, a fim de obter o máximo desempenho da rede de alta velocidade |  |
|  | 1.3 | Fornecer otimizações de software que permitam ao servidor de aplicação ser capaz de auto gerenciar o pool de threads alocadas para o processamento das requisições de acordo com o número de núcleos e threads dos processadores disponíveis |  |
|  | 1.4 | Fornecer otimizações de software que permitam ao servidor de aplicação ser capaz de “de-serializar“ os dados das sessões replicadas, para fins de alta disponibilidade, somente quando necessário, evitando assim o consumo desnecessário de processamento através de técnicas de “lazy-loading” |  |
|  | 1.5 | As aplicações Java existentes devem ser passíveis de execução no software de aceleração sem qualquer necessidade de certificação ou homologação. |  |

| Item 6 – Serviços de Instalação, Configuração e Migração do Ambiente de Produção para a nova plataforma ofertada |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| Instalação e Configuração | 1.0 | A instalação e configuração do(s) software do(s) equipamento(s) será na cidade de Belo Horizonte - MG, pelo fabricante do equipamento ou empresa autorizada pelo fabricante. |  |
|  | 1.1 | Os produtos fornecidos serão instalados e configurados em conformidade com o padrão da Rede IP Multisserviços da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, sob a supervisão dos técnicos indicados pela Superintendência de Tecnologia da Informação – STI/SEF-MG. |  |
|  | 1.2 | Os serviços de instalação e configuração e migração deverão ser precedidos do efetivo levantamento do ambiente, documentação e planejamento detalhado, incluindo rollback e plano de contingência, sendo submetido à aprovação da CONTRATANTE; |  |
|  | 1.3 | Instalação do(s) software e configuração do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal, contemplando no mínimo: - Fornecimento dos sistemas operacionais e soluções de alta disponibilidade; - Instalação e configuração das partições do Hardware, com o mínimo de 3 (três) partições; - Instalação do Sistema Operacional nas partições lógicas; - Instalação dos servidores virtuais (Zones Solaris); - Instalação de solução de alta disponibilidade equivalente à solução Sun Cluster utilizada pela SEF/STI; - Configuração dos scripts de backup e migração de acordo com o padrão definido pela SEF/STI. |  |
|  | 1.4 | A Contratada deverá instalar, configurar e testar a solução ofertada. Estas ações deverão contemplar pelo menos as seguintes atividades: - Análise preliminar da topologia e operação atual das Conexões IP Internet Permanente da CONTRATANTE com vistas a seu aproveitamento na solução ofertada; - Completa instalação e configuração, testes e ajustes de toda a solução ofertada; - Acompanhamento e homologação do ambiente de produção; - Documentação detalhada de todos os passos da instalação, configuração e ajustes, no ambiente de produção, a qual deverá ser entregue em meio impresso e em arquivo eletrônico no formato PDF antes da emissão do Atestado de Aceite Técnico a ser expedido pela STI/SEF-MG. |  |
| Transferência de Conhecimentos | 2.0 | Transferência de conhecimentos para até 10 (dez) profissionais indicados pela SEF/STI, incluindo o fornecimento de material didático (apostilas e/ou manuais do fabricante) pela CONTRATADA, compreendendo as fases de instalação, configuração, migração do ambiente atual e manutenção da solução fornecida, contemplando o repasse de informações acerca de no mínimo: - Configurações do hardware instalado; - Instalação e configuração das partições do hardware; - Instalação do Sistema Operacional nas partições do hardware; - Instalação dos Servidores Virtuais (Zones Solaris); - Configuração da solução de alta disponibilidade (equivalente à SUN CLUSTER); - Configuração dos scripts de back-up; - Migração de ambientes de banco de dados e camada de aplicação a serem definidas pela SEF/MG. |  |
| Operação Assistida | 3.0 | Operação assistida, mediante alocação de pelo menos 2 (dois) profissionais da contratada, durante um período de 7 (sete) dias corridos. |  |
| Serviços de Migração | 4.0 | Serviços de migração da solução existente para a o equipamento adquirido, contemplando: - Criação e configuração dos ambientes de virtualização necessários para suportar o processo de migração dos ambientes (banco de dados e camada de aplicações); - Migração integral dos ambientes (bancos de dados e camada de aplicação), solução de alta disponibilidade e volumes dos storages conforme indicado pela SEF/MG e descrito na Tabela I; - Configuração, integração dos scripts de backup RMAN e migração (de acordo com as características das rotinas de backup); - Suporte no processo de migração das aplicações. |  |

| Tabela I - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - SERVIDORES DE APLICAÇÃO – Sistema Operacional = SUN SOLARIS 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicação | Nº |  | Servidor Aplicação |  | Versão |  | # Instâncias | Tipo servidor | Processador |  |  | # CPU | # Cores |  | Mem (GB) | # Licenças |
| A | 1 |  | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 5 | Sun Fire T2000 | Sparc T1 1 GHz |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | 10.1.3.1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 3 |  |  |  | 10.1.3.1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 4 |  | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 3 | Sun Fire T2000 | Sparc T1 1 GHz |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 5 |  |  |  | 10.1.3.1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 6 |  | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 1 | Sun Fire T2000 | Sparc T1 1 GHz |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 7 |  |  |  | 10.1.3.1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
|  | 8 |  | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 1 | Sun Fire T2000 | Sparc T1 1 GHz |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |
| B | 1 |  | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 2 | Sun Fire T2000 | Sparc T1 1 GHz |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |
|  | 2 |  |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |
|  | 3 |  |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |
|  | 4 |  |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |
|  | 5 |  | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 4 | Sun Fire X4450 | Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz |  |  | 4 | 4 |  | 16 | - |
|  | 6 |  |  |  | 4.2.3 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 16 | - |
|  | 7 |  | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 6 | Sun Fire V490 | UltraSparc IV+ 1.50 GHz |  |  | 4 | 2 |  | 64 | - |
| C | 1 |  | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 4 | Sun Fire T3-1 | Sparc T3 1.6 GHz |  |  | 1 | 16 |  | 64 | - |
| 2 - SERVIDORES DE BANCO DE DADOS Banco de dados = Oracle Database EE versão 11gR2 Sistema Operacional = SUN SOLARIS 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicação |  | Nº |  | Tipo servidor |  | Processador |  |  | # CPU | # Cores | Mem (GB) | Storage |  | Volume (TB) |  | # Licenças |
| A |  | 1 |  | SPARC Enterprise M5000 |  | SPARC VII+, 2.66 GHz |  |  | 4 | 4 | 128 | HDS9990V |  | 4,06 |  | 12 |
|  |  | 2 |  | Sun Fire V490 |  | UltraSPARC-IV+ 1.5 GHz |  |  | 4 | 2 | 32 | HUS150 |  | 4,06 |  | 6 |
| B |  | 1 |  | Sun Fire V490 |  | UltraSPARC-IV+ 1.5 GHz |  |  | 4 | 2 | 32 | HDS9990V |  | 7,76 |  | 6 |
| C |  | 1 |  | Sun Fire E4900 |  | 8 x UltraSPARC-IV+, 1.2 GHz 4 x UltraSPARC-IV+, 1.5 GHz |  |  | 12 | 2 | 96 | HDS9990V |  | 20,0 |  | 12 |

| Item 7 – Serviços de Treinamento na plataforma ofertada |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| Treinamento | 1.0 | Treinamento oficial do(s) fabricantes) da solução ofertada no item 1 deste lote, do tipo teórico e prático para 2 (duas) turmas de 10 funcionários. |  |
|  | 1.1 | Os instrutores deverão ser certificados e possuir conhecimentos comprovados na solução fornecida. |  |
|  | 1.2 | A contratada deverá apresentar documentos comprobatórios de capacidade técnica e de parceria com o fabricante do produto e autorização para ministrar o treinamento oficial. |  |
|  | 1.3 | O treinamento compreenderá necessariamente os seguintes tópicos: - Descrição da arquitetura da solução; - Descrição do hardware e software da solução; - Configuração e administração da solução; - Instalação e operação da solução; |  |
|  | 1.4 | A CONTRATADA disponibilizará um laboratório que permita a simulação de ambientes com características iguais aos propostos na solução a ser implantada, possibilitando exercícios práticos de configuração dos equipamentos durante os módulos de capacitação em que tais atividades se apliquem. O ambiente de laboratório poderá ser montado em local disponibilizado pela CONTRATADA, na cidade de Belo Horizonte, ou poderá estar nas dependências do fabricante e/ou fornecedor, podendo ser acessado através de VPN/Internet, durante o período do treinamento. É de responsabilidade da CONTRATADA também a disponibilização do local do treinamento em Belo Horizonte – MG, para acesso ao laboratório, com todos os recursos necessários (espaço físico, equipamentos, material didático, etc.); |  |
|  | 1.5 | O treinamento para 20 (vinte) vagas será realizado em 2 (duas) turmas de até 10 (dez) técnicos da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, perfazendo um total mínimo de 80 (oitenta) horas/aula ou de acordo com o mínimo recomendado pelo fabricante da solução e deverá ser ministrado em turnos matutino ou vespertino, em horário comercial e dias úteis contínuos de segunda a sexta-feira; |  |
|  | 1.6 | O treinamento estará centrado nas soluções fornecidas, privilegiando atividades práticas que permitam uma melhor fixação do aprendizado, que possibilitem a equipe técnica da SEF-MG gerenciar a solução implantada; |  |
|  | 1.7 | A Contratada fornecerá, no início de cada tópico, apostilas (em formato digital ou impresso) que abordem todo o conteúdo programático, as quais poderão estar no todo ou em parte, em português e/ou inglês; |  |
|  | 1.8 | O início desta atividade, bem como o período e horário de realização, será definido pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais em comum acordo com a Contratada. |  |
|  | 1.9 | Contratação, transporte, estadia e alimentação dos instrutores, bem como quaisquer outras despesas inerentes ao treinamento contratado são de exclusiva responsabilidade da contratada e devem estar inclusos no custo total do treinamento. |  |
|  | 1.10 | A capacitação contratada deverá ser ministrada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de assinatura do contrato, com o período de realização ajustado de comum acordo entre a contratante e a contratada. |  |

Lote 2

| LOTE 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1 – Servidor de Processamento de Dados tipo mainframe |  |  | Quantidade: 02 unidades |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| Características | 1.0 | Um servidor da família IBM System zEnterprise, utilizado na consolidação de servidores Solaris (a serem migrados para Linux), mediante virtualização sob z/VM |  |
|  | 1.1 | Para atendimento da base Linux sob z/VM, o equipamento ofertado deve ter, processadores do tipo IFL (processadores para Linux em mainframe IBM) de no mínimo 4,2 Ghz. A PROPONENTE deve garantir que 02 (duas) unidades deste item 1 reúnem IFLs suficientes para suportar a carga de trabalho explicitada nas orientações contidas no Anexo 1 deste Termo de Referencia, com uma taxa de crescimento de 40% ao ano, durante 3 anos, no que se refere a recursos de memória e de processamento, observadas as especificidades da sua arquitetura. Tais arquivos devem ser utilizados para dimensionamento da configuração necessária atual e futura. |  |
|  | 1.2 | Possuir processador de I/O dedicado, independente dos processadores de instruções. |  |
|  | 1.3 | Possuir pelo menos 2 (duas) placas criptográficas internas totalizando 2 (dois) processadores dedicados à criptografia, com certificação FIPS 140-2 Nível 3, passíveis de configuração, retirando dos processadores convencionais a tarefa de executar as demandas de criptografia. |  |
|  | 1.4 | Possuir o mínimo de memória instalada de 208 GB (duzentos e oito gigabytes) disponíveis para uso. |  |
|  | 1.5 | Deverá possibilitar o compartilhamento de um mesmo canal de dados ótico por todas as partições lógicas configuradas. |  |
|  | 1.6 | Oferecer suporte aos sistemas operacionais z/VM e Linux for System z, todos em LPAR mode e sem emulação de hardware. |  |
|  | 1.7 | Ter uma console de gerenciamento de Hardware (Hardware Management Console). |  |
|  | 1.8 | Fornecer sistema de monitoramento remoto, independente, capaz de permitir a realização de diagnósticos de hardware, possibilitando a abertura de chamado técnico e acionamento da assistência técnica sem intervenção manual; |  |
|  | 1.9 | Fornecer função capaz de prover rede interna padrão TCP/IP, que permita conexões de alta velocidade entre servidores virtuais, sendo executados em partições isoladas nativamente, sem necessidade de instalação de qualquer software e conexão física; |  |
|  | 1.10 | Disponibilizar funcionalidade que permita definir por hardware pelo menos 30 partições lógicas, sem a necessidade de uso de software. |  |
|  | 1.11 | Fornecer funcionalidade de virtualização possibilitando a criação dinâmica e execução de pelo menos 64 instâncias simultâneas de máquinas rodando o sistema operacional Linux; |  |
|  | 1.12 | O equipamento servidor deverá permitir reconfiguração de canais de I/O, entre as partições lógicas, sem a paralisação do sistema operacional; |  |
|  | 1.13 | Possuir mecanismo, por meio de placa OSA, que permita a emulação de consoles de gerenciamento de software (console padrão IBM 3270 ou correspondente); |  |
|  | 1.14 | Possuir bateria interna para suportar a operação de emergência do equipamento em situações em que haja queda de energia. |  |
|  | 1.15 | O equipamento fornecido deverá ser novo, sem uso, não remanufaturado, não reciclado, estar em linha de produção e constar em anúncio mais recente do modelo proposto pelo fabricante. |  |
|  | 1.16 | Comprovar, mediante apresentação de documentação do fabricante (declaração ou cartas de anúncio) que os 02 (dois) últimos modelos descontinuados desta linha de produtos de hardware tiveram prazo de suporte superior a 3 (três) anos. |  |
|  | 1.17 | Deverá disponibilizar e instalar todos os dispositivos (suportes, conectores e cabos – à exceção do cabeamento de LAN [Local Area Network] e SAN [Storage Area Network]) necessários para a comunicação dos equipamentos ofertados à infraestrutura da SEF/MG para operação do equipamento com a supervisão técnica da CONTRATANTE. |  |
|  | 1.18 | Deve possuir função de "call-home” por meio de VPN (“Virtual Private Network”) para diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos. Caso não tenha esta funcionalidade a CONTRATADA deverá realizar, durante o período de garantia do equipamento, periodicamente, visita técnica de forma a verificar o perfeito funcionamento de todos os componentes do equipamento ofertado, emitindo relatórios sobre a inspeção realizada. Os dispositivos necessários para a implementação desta funcionalidade e/ou custo das visitas são de responsabilidade da CONTRATADA, à exceção da conexão à internet. |  |
|  | 1.19 | Deverá garantir a correção e implementação de novos níveis de microcódigo e acompanhamento junto aos laboratórios de desenvolvimento de novas versões no período de garantia do equipamento. |  |
| Conexões de Rede | 2.0 | Deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas 10 Gigabit Ethernet Short Reach (10 GbE SR). |  |
|  | 2.1 | Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) portas 1 Gigabit Ethernet (1 GbE SX). |  |
|  | 2.2 | Deverá possuir no mínimo 8 (oito) placas 1000Baset-T Ethernet, com 4 (quatro) portas cada; |  |
| Conexões entre Periféricos | 3.0 | Deverá possuir no mínimo 12 (doze) portas do tipo Short Wave (SX) com suporte ao protocolo FICON ou FCP de 8 Gbps (oito gigabits) por segundo Full Duplex, cujos conectores devem ser do tipo LC de 50/125 microns. |  |
|  | 3.1 | Cada interface com suporte ao protocolo FCP deverá ter capacidade de interoperar e virtualizar as portas em conexões lógicas com produtos SAN de mercado que possuam funcionalidade de NPIV (N_Port ID Virtualization) que suportem padrão FCP homologado para equipamento System z. |  |
| SOFTWARE | 4.0 | Subscrição e suporte do sistema operacional compatível com Linux on System z, versão Enterprise, 64 bits, na versão mais recente, fornecido com o equipamento, para todo o processo de consolidação de servidores Solaris (a serem migrados para Linux), mediante virtualização sob z/VM, por um período de 36 (trinta e seis) meses. |  |
|  | 4.1 | Subscrição, suporte e licenças dos sistemas operacionais z/VM para todos processadores IFL dos servidores, por um período de 36 (trinta e seis) meses. |  |
| Documentação | 5.0 | Documentação em papel ou mídia eletrônica/digital, em língua portuguesa ou inglesa, contendo informações sobre configuração e uso do equipamento. |  |
| Garantia e Suporte Técnico | 6.0 | Os itens de hardware fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento por 36 (trinta e seis) ou garantia original de fábrica por 12 (doze) meses mais suporte técnico pelos 24 (vinte e quatro) meses seguintes, contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação pela CONTRATANTE. Da mesma forma os itens de software fornecidos deverão ter suporte e atualização na totalidade de seu funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação pela CONTRATANTE. |  |
|  | 6.1 | As novas versões dos firmwares integrantes da solução ofertada deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão. |  |
|  | 6.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 6.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originaisnovasou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 6.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 6.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 6.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 6.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 6.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 6.9 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 6.10 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 6.11 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 6.12 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 6.13 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 6.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 6.15 | Fornecer e aplicar os pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, sempre que forem encontradas falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 6.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 6.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; - demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 6.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |
| INSTALAÇÃO FISICA | 7.0 | A instalação do hardware do(s) equipamento(s) será na cidade de Belo Horizonte - MG, pelo fabricante do equipamento ou empresa autorizada pelo fabricante. |  |

| Item 2 – Ampliação do ambiente da família IBM System zEnterprise descrito no item 1 deste lote para atendimento aos requisitos indicados abaixo |  |  | Quantidade: 13 unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| PROCESSADOR | 1.0 | Processador do tipo IFL (processadores para Linux em mainframe IBM) de 4,2 Ghz (quatro vírgula dois giga-hertz). |  |
| MEMÓRIA | 2.0 | 24 GB (vinte e quatro Gigabytes) de memória RAM por IFL |  |
| SOFTWARE | 3.0 | Subscrição e suporte do sistema operacional compatível com Linux on System z, versão Enterprise, 64 bits, na versão mais recente, por processador IFL. |  |
|  | 3.1 | Licenças, subscrição e suporte do sistema operacional zVM com as respectivas ferramentas de gerência Perf Tool Kit e Directory Maintenance, por IFL. |  |
| GARANTIA e SUPORTE | 4.0 | Os subitens de software ehardware que compõem este item deverão possuir garantia integral, contra defeitos de fabricação, por período de 01 (um) ano. |  |
| CONDIÇÕES GERAIS | 5.0 | Deverá ser solicitada a quantidade mínima de 06 (seis) IFL’s. |  |

| Item 3 – Serviços de configuração e migração do Ambiente de Produção para a nova plataforma ofertada |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| Instalação | 1.0 | A instalação e configuração do(s) software do(s) equipamento(s) será na cidade de Belo Horizonte - MG, pelo fabricante do equipamento ou empresa autorizada pelo fabricante. |  |
|  | 1.1 | Os produtos fornecidos serão instalados e configurados em conformidade com o padrão da Rede IP Multisserviços da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, sob a supervisão dos técnicos indicados pela Superintendência de Tecnologia da Informação – STI/SEF-MG. |  |
|  | 1.2 | Os serviços de instalação e configuração do(s) software deverão ser precedidos do efetivo levantamento do ambiente, documentação e planejamento detalhado, incluindo rollback e plano de contingência, tudo submetido à aprovação da CONTRATANTE; |  |
|  | 1.3 | A instalação do software e configuração do equipamento na cidade de Belo Horizonte – MG, pelo próprio fabricante do equipamento ou empresa credenciada por ele para tal, contemplando no mínimo: - Fornecimento dos sistemas operacionais e soluções de alta disponibilidade; - Instalação e configuração das partições do Hardware, com o mínimo de 3 (três) partições; - Instalação do Sistema Operacional nas partições lógicas; - Instalação dos servidores virtuais; - Instalação de solução de alta disponibilidade equivalente à solução Sun Cluster utilizada pela SEF/STI; - Configuração dos scripts de backup e migração de acordo com o padrão definido pela SEF/STI. |  |
|  | 1.4 | A Contratada deverá instalar, configurar e testar a solução ofertada. Estas ações deverão contemplar pelo menos as seguintes atividades: - Análise preliminar da topologia e operação atual das Conexões IP Internet Permanente da CONTRATANTE com vistas a seu aproveitamento na solução ofertada; - Completa instalação e configuração, testes e ajustes de toda a solução ofertada; - Acompanhamento e homologação do ambiente de produção pelo período de 5 (cinco) dias úteis consecutivos em horário comercial; - Documentação detalhada de todos os passos da instalação, configuração e ajustes, no ambiente de produção, a qual deverá ser entregue em meio impresso e em arquivo eletrônico no formato PDF. |  |
| Transferência de Conhecimentos | 2.0 | Transferência de conhecimentos para até 10 (dez) profissionais indicados pela SEF/STI, por meio de Workshop de z/VM e Linux em System z, compreendendo: - Overview de Hardware System z; - Overview de z/VM; - Instalação z/VM; - Configuração z/VM, IP, System Config, Page e Spool; - Instalação de Linux em System z. |  |
|  | 2.1 | Transferência de conhecimentos on-the-job (acompanhamento dos profissionais da Contratada durante os serviços de instalação/ configuração) para até 10 (dez) profissionais indicados pela SEF/STI, compreendendo as fases de instalação, configuração, migração do ambiente atual para a nova plataforma e manutenção da solução fornecida, contemplando o repasse de informações acerca de no mínimo: - Configurações do hardware instalado; - Instalação e configuração das partições do hardware; - Instalação do Sistema Operacional nas partições do hardware; - Instalação dos Servidores Virtuais Linux; - Configuração da solução de alta disponibilidade; - Configuração dos scripts de back-up. |  |
| MIGRAÇÂO | 3.0 | Os Serviços de migração da solução existente para a o equipamento adquirido devem contemplar: - Instalação e configuração de partições de zVM e servidores Linux on System Z, conforme especificações técnicas de particionamento/virtualização necessários para migração dos serviços do ambiente descritos na Tabela II - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA. - Instalação e Configuração de Banco de Dados Oracle versão 11gR2 em sua versão mais estável para a plataforma a ser entregue, assim como a migração dos dados através de processo de clonagem das instâncias de bancos de dados existentes nos servidores de bancos de dados descritos na TABELA II – DESCRIÇÂO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA. A SEF-MG fornecerá as mídias sejam elas, físicas ou eletrônicas, para a instalação do Banco de Dados ORACLE, compatíveis com a arquitetura Linux on System z, assim como as licenças para ativação. - Instalação e configuração de servidores de aplicação JBOSS, Oracle Application Server ou WebLogic Suite de acordo com os ambientes descritos na TABELA II – DESCRIÇÂO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA, assim como a migração das aplicações executadas nos servidores a serem migrados. A SEF-MG deverá fornecer as mídias físicas ou eletrônicas para a instalação do RedHat JBOSS, Oracle Application Server e/ou Oracle Weblogic Suite, compatíveis com a arquitetura Linux on System z, assim como as licenças para a ativação. Cabe ressaltar que a migração das aplicações não prevê a substituição das soluções tecnológicas em uso nas aplicações por outras, como por exemplo, Red Hat JBOSS para Oracle Weblogic Suite ou Oracle Application Server para Oracle Weblogic Suite. Entretanto faz parte do escopo da migração a atualização da solução tecnológica em uso nas aplicações para versões compatíveis com a plataforma ofertada para garantir o perfeito funcionamento das mesmas. - Configuração dos scripts de backup e migração de acordo com o padrão definido pela SEF/STI abaixo: - SGBDs - Backup FULL ONLINE diário com retenção de 45 dias, cada copia em conjunto de fitas separadas; - Backup FULL OFFLINE semanal com retenção de 45 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas; - Backup Archive diário. - Demais File Systems de Sistemas Operacionais - Backup FULL semanal com retenção de 14 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas; - Backup Incremental diário com retenção de 14 dias, cada cópia em conjunto de fitas separadas. - Backup mensal das imagens do S.O. dos servidores com retenção de 01 mês. - Configuração, integração dos scripts de backup RMAN e migração (de acordo com as características das rotinas de backup acima descritas); - A solução de backup apresentada deve ser compatível com a solução Legato Networker existente hoje nas dependências da SEF-MG . Em caso de não compatibilidade entre a solução apresentada e a solução atual a PROPONENTE deverá fornecer uma solução de backup que seja compatível com o ambiente atual, sem ônus para a SEF-MG. - Configuração do ambiente de alta disponibilidade com as seguintes características: - Disponibilização de endereços IP virtuais para os serviços - Disponibilização de file system para ambientes compartilhados. - Implementação da solução Oracle RAC para 4 nós (servidores virtuais) e migração do servidor de banco de dados Aplicação B, servidor 1, relacionado ao item 2 da Tabela II, para a nova plataforma ofertada. - Migração integral com acompanhamento para aprendizagem da equipe indicada pela SEF-MG dos ambientes da camada de aplicação e volumes dos storages, conforme indicado no item 1 da Tabela IIabaixo: - aplicação-A, servidores 1 e 8; - aplicação 1-B, servidores 1 e 5; - aplicação 1-C, servidor 1; - Migração integral com acompanhamento para aprendizagem da equipe indicada pela SEF-MG dos ambientes de bancos de dados e volumes dos storages, conforme indicado no item 2 da Tabela IIabaixo: - aplicação 2-A, servidor 1; - aplicação 2-B, servidor 1; - aplicação 2-C, servidor 1. A responsabilidade pela migração dos serviços executados nos servidores será da CONTRATADA, com acompanhamento da execução dos serviços realizada pela equipe da SEF-MG. |  |
| SUPORTE TÉCNICO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO na migração | 4.0 | Suporte técnico e transferência de conhecimento para a equipe técnica da SEF-MG no processo de migração das aplicações e banco de dados dos demais servidores elencados na Tabela II. Embora a migração de parte dos servidores listados na Tabela II seja executada pela equipe técnica da SEF-MG, isso não exime a CONTRATADA da responsabilidade deste serviço de migração. |  |
| AJUSTEs DE PERFORMANCE (Tunning) | 5.0 | Após a migração dos ambientes para serviços em produção a CONTRATADA deverá prover suporte local, on site, por 5 (cinco) dias úteis para ajustes de performance do funcionamento de toda a infraestrutura implementada, com base em cronograma definido anteriormente pela CONTRATANTE. A alocação do profissional deverá ser feita em 5 (cinco) dias úteis. |  |

| Tabela II - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER MIGRADO PARA A NOVA PLATAFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - SERVIDORES DE APLICAÇÃO – Sistema Operacional = SUN SOLARIS 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicação | Nº | Servidor Aplicação |  | Versão |  | # Instâncias | Tipo servidor |  |  | Processador |  | # CPU | # Cores |  | Mem (GB) | # Licenças |  |
| A | 1 | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 5 | Sun Fire T2000 |  |  | Sparc T1 1 GHz |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 2 |  |  | 10.1.3.1 |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 10.1.3.1 |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 4 | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 3 | Sun Fire T2000 |  |  | Sparc T1 1 GHz |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 5 |  |  | 10.1.3.1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 6 | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 1 | Sun Fire T2000 |  |  | Sparc T1 1 GHz |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 7 |  |  | 10.1.3.1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
|  | 8 | Oracle Application Server |  | 10.1.3.1 |  | 1 | Sun Fire T2000 |  |  | Sparc T1 1 GHz |  | 1 | 8 |  | 16 | 2 |  |
| B | 1 | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 2 | Sun Fire T2000 |  |  | Sparc T1 1 GHz |  | 1 | 8 |  | 16 | - |  |
|  | 2 |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |  |
|  | 3 |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |  |
|  | 4 |  |  | 4.2.3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 16 | - |  |
|  | 5 | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 4 | Sun Fire X4450 |  |  | Intel(R) Xeon(R) CPU X7350 @ 2.93GHz |  | 4 | 4 |  | 16 | - |  |
|  | 6 |  |  | 4.2.3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 16 | - |  |
|  | 7 | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 6 | Sun Fire V490 |  |  | UltraSparc IV+ 1.50 GHz |  | 4 | 2 |  | 64 | - |  |
| C | 1 | JBOSS |  | 4.2.3 |  | 4 | Sun Fire T3-1 |  |  | Sparc T3 1.6 GHz |  | 1 | 16 |  | 64 | - |  |
| 2 - SERVIDORES DE BANCO DE DADOS Banco de dados = Oracle Database EE versão 11gR2 Sistema Operacional = SUN SOLARIS 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicação | Nº |  | Tipo servidor |  | Processador |  |  | # CPU | # Cores |  | Mem (GB) | Storage |  | Volume (TB) |  |  | # Licenças |
| A | 1 |  | SPARC Enterprise M5000 |  | SPARC VII+, 2.66 GHz |  |  | 4 | 4 |  | 128 | HDS9990V |  | 4,06 |  |  | 12 |
|  | 2 |  | Sun Fire V490 |  | UltraSPARC-IV+ 1.5 GHz |  |  | 4 | 2 |  | 32 | HUS150 |  | 4,06 |  |  | 6 |
| B | 1 |  | Sun Fire V490 |  | UltraSPARC-IV+ 1.5 GHz |  |  | 4 | 2 |  | 32 | HDS9990V |  | 7,76 |  |  | 6 |
| C | 1 |  | Sun Fire E4900 |  | 8 x UltraSPARC-IV+, 1.2 GHz 4 x UltraSPARC-IV+, 1.5 GHz |  |  | 12 | 2 |  | 96 | HDS9990V |  | 20,0 |  |  | 12 |

| Item 4 – Serviços de Treinamento na plataforma ofertada |  |  | Quantidade: 02 unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  | DESCRIÇÃO |  |
| Treinamento | 1.0 | Treinamento da solução ofertada no item 1 deste lote, do tipo teórico e prático para turmas de 10 (dez) funcionários. |  |
|  | 1.1 | Os instrutores deverão ser certificados e possuir conhecimentos comprovados na solução fornecida. |  |
|  | 1.2 | A contratada deverá apresentar certidão de capacidade técnica e documento comprobatório de parceria com o fabricante do produto e autorização para ministrar o treinamento oficial. |  |
|  | 1.3 | O treinamento compreenderá necessariamente os seguintes tópicos: - Descrição da arquitetura da solução; - Descrição do hardware e software da solução; - Estratégias de implementação da solução; - Instalação, configuração e administração da solução; - Operação da solução; |  |
|  | 1.4 | A CONTRATADA disponibilizará um laboratório que permita a simulação de ambientes com características iguais aos propostos na solução a ser implantada, possibilitando exercícios práticos de configuração dos equipamentos durante os módulos de capacitação em que tais atividades se apliquem. O ambiente de laboratório poderá ser montado em local disponibilizado pela CONTRATADA, na cidade de Belo Horizonte, ou poderá estar nas dependências do fabricante e/ou fornecedor, podendo ser acessado através de VPN/Internet, durante o período do treinamento. É de responsabilidade da CONTRATADA também a disponibilização do local do treinamento em Belo Horizonte – MG, para acesso ao laboratório, com todos os recursos necessários (espaço físico, equipamentos, material didático, etc.); |  |
|  | 1.5 | A CONTRATADA deverá ofertar o currículo oficial mínimo para a solução de z/VM e Linux on System Z. Para cada treinamento ofertado serão disponibilizados 10 (dez) vagas para os técnicos da CONTRATANTE, perfazendo um total mínimo de 80 (oitenta) horas/aula ou de acordo com o mínimo recomendado pelo fabricante da solução e os treinamentos deverão ser ministrado em turno matutino ou vespertino, em horário comercial e dias úteis contínuos de segunda a sexta-feira; |  |
|  | 1.6 | Os treinamentos serão centrados nas soluções fornecidas, privilegiando atividades práticas que permitam uma melhor fixação do aprendizado, que possibilitem a equipe técnica da SEF-MG gerenciar a solução implantada; |  |
|  | 1.7 | A Contratada fornecerá, no início de cada tópico, apostilas (em formato digital ou impresso) que abordem todo o conteúdo programático, as quais poderão estar no todo ou em parte, em português e/ou inglês; |  |
|  | 1.8 | O início desta atividade, bem como o período e horário de realização, será definido pela Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais em comum acordo com a Contratada. |  |
|  | 1.9 | Contratação, transporte, estadia e alimentação dos instrutores, bem como quaisquer outras despesas inerentes ao treinamento contratado são de exclusiva responsabilidade da contratada e devem estar inclusos no custo total do treinamento. |  |
|  | 1.10 | A capacitação contratada deverá ser ministrada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de assinatura do contrato, com o período de realização ajustado de comum acordo entre a contratante e a contratada. |  |

| Item 5 – Sistema de Armazenamento de Dados (Storage Midrange) para ambiente Storage Area Network (SAN) |  |  | Quantidade: 01 unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBITEM |  |  | DESCRIÇÃO |
| Controladoras | 1.0 | Possuir controladoras redundantes, sendo que a falha de uma das controladoras não acarrete interrupção dos serviços, sendo capaz de suportar a capacidade máxima de discos entregues nesta solução. |  |
|  | 1.1 | As controladoras fornecidas devem ser do tipo hot-swappable, passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando compatível com a tecnologia da placa principal. |  |
|  | 1.2 | Suportar no mínimo os padrões RAID 0, 1, 5, 6 e 10. |  |
|  | 1.3 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento. |  |
|  | 1.4 | Suportar reconfigurações dinâmicas, inclusão de LUN, assinalamento de HOST, sem necessidades de parada dos demais serviços. |  |
|  | 1.5 | O equipamento deverá permitir que gavetas controladoras operem em cluster e que as gavetas controladoras sejam gerenciadas a partir de uma única interface de gestão e proteção de dados. |  |
|  | 1.6 | As controladoras fornecidas deverão ter configuração que as permita suportar pelo menos a capacidade inicial indicada na especificação deste Item 5. |  |
| Cache | 2.0 | Possuir memória cache disponível para aplicativos de, no mínimo, 8 GB (oito gigabytes) por controladora, espelhado entre as controladoras, que garanta integridade dos dados presentes na memória e ainda não gravados em disco, em caso de falha de uma das controladoras ou falta súbita de energia. |  |
|  | 2.1 | As soluções protegidas por bateria deverão ter autonomia mínima de 24 (vinte e quatro) horas, exceção feita às tecnologias que tenham autonomia interna suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes na memória em disco ou Flash Drive e posterior desligamento do equipamento, mesmo em caso de falta súbita de energia. |  |
|  | 2.2 | Recurso que garanta que os dados residentes no cache sejam salvos para uma unidade “Flash Drive” ou em discos rígidos, em caso de falta de alimentação elétrica. |  |
|  | 2.3 | O gerenciamento de cache deverá suportar tamanho de página de cache de até 8 KB (oito kilobytes) ou inferior. |  |
|  | 2.4 | O gerenciamento de cache deverá automaticamente e dinamicamente dividir o espaço de cache entre cache para escrita e cache para leitura de dados, conforme varie a demanda de escrita e de leitura de dados. |  |
| Características | 3.0 | O sistema operacional do subsistema de armazenamento de dados deve ser desenvolvido pelo fabricante do hardware com a finalidade específica de operar a solução de armazenamento. |  |
|  | 3.1 | Deve possuir a funcionalidade de compactação de sistemas de arquivos. |  |
|  | 3.2 | Deve possuir a funcionalidade de Tiering, possibilitando colocar dados mais utilizados em área de armazenagem de maior desempenho automaticamente. |  |
|  | 3.3 | Possibilitar a geração de cópia por ponteiros. |  |
|  | 3.4 | Fornecer licenças de programas para a implementação da funcionalidade de clonagem dos dados e/ou cópias por ponteiro para no mínimo uma área de 40 TB (terabytes). O sistema deverá executar essa funcionalidade (clonagem/snapshot) sem que seja interrompida qualquer atividade de leitura ou escrita no dispositivo. |  |
|  | 3.5 | Deverá contemplar a funcionalidade de restore de volumes, isto é, permitir ao administrador do sistema, a possibilidade de restaurar um volume utilizando como base de restore os pontos de consistência (point-in-time backup ou snapshots) previamente gerados. |  |
|  | 3.6 | Possuir a funcionalidade de virtualização do tamanho do volume, informando ao host que o volume possui um tamanho superior ao tamanho real alocado. Tal funcionalidade deverá ainda incrementar automaticamente espaço ao volume que necessite, de forma a diminuir a possibilidade de falhas e gerência do equipamento. |  |
|  | 3.7 | Suportar a virtualização externa de subsistemas de discos de diferentes fabricantes, seguindo a matriz de compatibilidade de cada um. |  |
|  | 3.8 | O subsistema de armazenamento de dados deve possuir função de "call-home” por meio de linha telefônica comum, e-mail ou VPN (Virtual Private Network) para diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos. Os dispositivos necessários para a implantação desta funcionalidade são de responsabilidade do fornecedor, à exceção da linha telefônica comum ou conexão à internet. |  |
|  | 3.9 | O sistema deverá permitir manutenção on-line (não disruptiva), ou seja, deverá permitir manutenção em todos os componentes sem a necessidade de desligar o equipamento, incluindo controladoras, fontes de alimentação, sistema de ventilação e discos rígidos. |  |
|  | 3.10 | Possibilidade de implementação de discos Global hot-spare, ou seja, qualquer disco de qualquer array/gaveta que venha a falhar pode utilizar o disco de hot-spare. |  |
|  | 3.11 | Deverão ser empregados e fornecidos discos hot-spare, na proporção de 1 (um) disco para cada 20 (vinte) utilizados para fins de armazenamento, representando cerca de 5% (cinco por cento) dos discos fornecidos. |  |
|  | 3.12 | Deverá ser montado em rack de 19 polegadas e ser fornecido com os respectivos kits de fixação para esse tipo de rack. |  |
| Front-End | 4.0 | Possuir nativamente pelo menos 8 (oito) interfaces externas (front-end) para conexão à rede SAN, padrão Fibre Channel de 8 Gbps (oito gigabits por segundo) |  |
|  | 4.1 | Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão a rede SAN, padrão iSCSI de 1 Gbps (um gigabits por segundo) |  |
|  | 4.2 | Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN, padrão iSCSI e/ou FCoE de 10 Gbps (dez gigabits por segundo); |  |
| Back-End | 5.0 | Possuir back-end redundante com largura de banda mínima de 96 Gbps (noventa e seis gigabits por segundo) para a conexão às gavetas de expansão de discos. |  |
|  | 5.1 | Cada par redundante de portas de back-end deve suportar até 120 discos. |  |
| Capacidade de armazenamento e unidades de disco | 6.0 | Os discos deverão ser hot-plug/hot-swap. |  |
|  | 6.1 | Permitir a instalação de discos com capacidades diferentes, dentro da mesma gaveta de discos (enclosure). |  |
|  | 6.2 | Possuir capacidade instalada inicial liquida de 100 TB (cem terabytes), da seguinte forma: - 17 (dezesete) unidades de disco padrão SSD (Flash) com capacidade bruta mínima individual de 400 GB (quatrocentos gigabytes) e formato 2.5” (duas e meia polegadas), considerando arranjos de RAID 5 com 7 (sete) discos de dados e 1 (um) disco de paridade, e discos com a função hot spare conforme melhores praticas de cada fabricante; - 99 (noventa e nove) unidades de disco padrão SAS 2.0 de 6 Gbps (seis gigabits por segundo) com capacidade bruta máxima individual de 1200 GB (mil e duzentos gigabytes), velocidade rotacional de 10k RPM e formato 2.5” (duas e meia polegadas), considerando arranjos de RAID 5 com 7 (sete) discos de dados e 1 (um) disco de paridade, e discos com a função hot spare conforme melhores praticas de cada fabricante. Caso esses arranjos não permitam a disponibilização dessa capacidade, outro arranjo idêntico deverá ser fornecido. Capacidade de expansão da quantidade de discos instalada a um total de, pelo menos, 240 (duzentos e quarenta) discos em um único rack, através da adição de gavetas de expansão de capacidade; |  |
|  | 6.3 | Possuir a possibilidade de suportar, através da adição de rack, cluster de gavetas controladoras e gavetas de expansão, até 720 discos das tecnologias listadas acima |  |
|  | 6.4 | Considerar como base de cálculo para capacidade líquida a seguinte convenção: 1 (um) kB (kilobyte) igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) bytes, 1 (um) MB (megabyte) igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) kB (kilobytes), 1 (um) GB (gigabyte) igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) MB (megabytes), 1 (um) TB (terabyte) igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) GB (gigabytes). |  |
| Alimentação e Ventilação | 7.0 | Tensão de 110-240 V e frequência de 60 Hz |  |
|  | 7.1 | Fontes de alimentação redundante hot swappable passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando |  |
|  | 7.2 | Ventilador(es)/resfriamento redundante(s), hot swappable (passível[is] de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando). |  |
| Software | 8.0 | Possuir software para monitoração, controle, gerenciamento e configuração do storage através de interface única, com as seguintes funções: - Permitir o envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas; - Permitir o envio de mensagens de e-mail ao suporte técnico do fabricante do equipamento em caso de falhas – sendo que o atendimento de suporte técnico deve ser oferecido em idioma português; - Permitir a criação e configuração, através do software de gerenciamento, de RAID groups e volumes lógicos (LUNs); - Permitir a adição de capacidade de armazenamento e expansão de volumes de forma dinâmica; - Permitir a configuração de LUN Masking, LUN Partitioning ou similar, ou seja, restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores, físicos ou virtuais (VMware); - Permitir o envio de alertas SNMP para uma console de gerenciamento centralizada; Deve permitir gerar registros para todos os eventos relacionados ao storage, sejam eles de falhas ou configurações; |  |
|  | 8.1 | Além do software gerenciamento, devem ser incluso os seguintes software/facilidades abaixo, licenciados conforme a descrição de cada item, e com o mesmo prazo manutenção/garantia do hardware ofertado - Permitir a realização de cópias instantâneas (snapshots/flashcopy) de volumes online em tempo real e cópias completas do volume (full copy), sendo que estas funcionalidades deverão estar licenciadas para o máximo de cópias e para a capacidade de 40 TB de armazenamento; - Permitir o provisionamento nativo da capacidade realmente utilizada pelos aplicativos e usuários através de funcionalidade de thin provisioning, sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total de armazenamento suportada pelo equipamento. Não será aceita a implementação da funcionalidade através de equipamentos externos. - A solução deverá permitir implementação de QoS (Quality of Service), possibilitando que operações de I/O de determinadas aplicações ou volumes tenham prioridade sobre outras; - Permitir o espelhamento de volumes em diferentes gavetas de armazenamento de dados com o objetivo do aumento da disponibilidade em caso de falha da gaveta, sendo que essa funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total suportada pelo equipamento; - O equipamento ofertado deverá possuir a funcionalidade nativa de compressão em tempo real de dados ativos para volumes primários (não será aceito funcionalidades post processing), sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total entregue nesta solução. - Permitir o monitoramento de desempenho em tempo real do sistema das seguintes métricas: - % de utilização de portas; - % de utilização de processadores; - taxas de I/O; - taxas de transferência (MB/seg), e - Latência, sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total entregue nesta solução; - Suportar cluster de gavetas controladoras para maior escalabilidade de desempenho e capacidade, com gerenciamento unificado das controladoras, sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total de armazenamento suportada pelo equipamento; - Incluir drives de multipathing do próprio fabricante para a quantidade de hosts/servidores suportada pelo equipamento. - Suportar integração com VMware vStorage API for Array Integration (VAAI), suportar gerenciamento via VMWare vCenter, e suportar Recuperação de Desastres com VMWare SRM, sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total de armazenamento suportada pelo equipamento; - O software de gerenciamento deverá estar licenciado para a capacidade total de armazenamento suportado pelo equipamento; Todos os software envolvidos deverão ser fornecidos na modalidade de licenciamento perpétuo |  |
|  | 9.0 | Deverá ser fornecido um rack completo do fabricante do storage, específico para acomodação do equipamento. |  |
|  | 9.1 | O equipamento deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua correta fixação no rack fornecido, bem como cabos de alimentação |  |
| Características Gerais | 10.0 | O Storage deverá suportar, no mínimo os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2008, Linux Red Hat 3, 4 e 5 e VMWare ESX 4.0 e 5.0 , IBM ZVM 6.3, Red Hat Enterprise Linux for IBM System zV6, SUSE Linux Enterprise Server For System z V11. |  |
|  | 10.1 | A Solução de Storage deverá comprovar compatibilidade com a API do Vmware VAAI (vSphere APIs for Array Integration) |  |
|  | 10.2 | Comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association), na qualidade de "Large Voting Member", com comprovação através do site: http://www.snia.org/member_com/member_directory/ e aderente ao GSI (Green Storage Initiative), com comprovação no site http://www.snia.org/forums/green/. Cópia do documento comprovando tal informação deverá estar contida na proposta |  |
|  | 10.3 | Deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA (Storage Networking Industry Association) e prover interface de gerenciamento de acordo com o padrão SMI-S (Storage Management Initiative Specification) versão 1.2 ou superior, para gerenciamento do ambiente através de ferramentas de gerência de infraestrutura de armazenamento que utilizem esse padrão. A conformidade poderá verificada através de consulta ao site oficial do SNIA Interoperability Conformance Test Program (SNIA-CTP) http://www.snia.org/ctp/conformingproviders/index.html |  |
| Compatibilidade Instalação | 11.0 | A solução deverá ser entregue e instalada pelo fornecedor, sendo responsabilidade do mesmo todas as configurações e a integração com os equipamentos (hardware e software) já existentes no ambiente do CONTRATANTE. |  |
|  | 11.1 | A contratada deverá fazer o repasse de conhecimento básico “on the job” (acompanhamento dos profissionais da CONTRATADA durante os serviços de instalação/configuração) aos técnicos indicados pela contratante (até cinco técnicos), de modo que os mesmos possam ser capazes de operar, configurar, otimizar e/ou aplicar novas configurações ao equipamento fornecido sem auxílio da contratada. |  |
|  | 11.2 | As atividades de entrega, instalação/configuração e repasse de conhecimento não ensejarão custo adicional para a contratante. |  |
| Garania, Suporte Técnico e Atualizações | 12.0 | Os itens de hardware fornecidos deverão ter garantia original de fábrica na totalidade de seu funcionamento por 36 (trinta e seis) ou garantia original de fábrica por 12 (doze) meses mais suporte técnico pelos 24 (vinte e quatro) meses seguintes, contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação pela CONTRATANTE. Da mesma forma os itens de software fornecidos deverão ter suporte e atualização na totalidade de seu funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de expedição do Termo de Aceite Técnico da instalação pela CONTRATANTE. |  |
|  | 12.1 | As novas versões dos firmware integrantes da solução ofertada deverão ser instalados, após aprovação da CONTRATANTE, quando identificada a necessidade por um especialista técnico da contratada ou pelo laboratório desenvolvedor do produto. A cada atualização realizada deverão ser fornecidos os manuais técnicos originais e documentos comprobatórios do licenciamento da nova versão. |  |
|  | 12.2 | Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, executando-os sempre que acionada pela a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais, mediante a abertura de chamado técnico; |  |
|  | 12.3 | Substituir as peças quebradas, com defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, originais, novas ou em perfeitas condições de uso, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados; |  |
|  | 12.4 | Dispor e tornar disponível a Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais estrutura de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos especialistas e estoque de peças de reposição, visando à prestação dos serviços de suporte e garantia durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses; |  |
|  | 12.5 | Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à utilização dos equipamentos e de abertura de chamado técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito) ou telefone local em Belo Horizonte por todo o período de garantia dos equipamentos; |  |
|  | 12.6 | Efetuar, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, a substituição de qualquer equipamento, componente ou periférico por outro novo, de primeiro uso, com características idênticas ou superiores, independente do fato de ser ou não fabricante dos equipamentos fornecidos, nos seguintes casos: - Se apresentar divergência com as especificações descritas na proposta apresentada; - Se no período de 15 (quinze) dias corridos, contados após a abertura do chamado técnico, ocorrerem defeitos recorrentes que não permitam seu correto funcionamento, mesmo tendo havido substituição de peças e componentes mecânicos ou eletrônicos; |  |
|  | 12.7 | Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04 (quatro) horas, contadas a partir da solicitação efetuada por meio de telefone ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela contratada; |  |
|  | 12.8 | Realizar os atendimentos observando a classificação dos problemas reportados de acordo com seu grau de severidade, segundo a seguinte classificação: - Severidade 1: problemas que tornem a solução inoperante; - Severidade 2: problemas ou dúvidas que prejudicam a operação da infraestrutura de rede, mas que não interrompem o acesso aos dados; - Severidade 3: Problemas ou dúvidas que criam algumas restrições à operação da infraestrutura; - Severidade 4: Problemas ou dúvidas que não afetam a operação da infraestrutura; |  |
|  | 12.9 | Concluir, no prazo máximo de 08 (oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 1, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 12.10 | Concluir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 2, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 12.11 | Concluir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o reparo referente aos chamados de suporte técnico com severidade 3 e 4, contado a partir do início do atendimento, nos casos de substituição de peças defeituosas de hardware por outras novas; |  |
|  | 12.12 | Entende-se por término do reparo do equipamento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado; |  |
|  | 12.13 | Responsabilizar-se pelas ações executadas ou recomendadas por analistas e consultores do quadro da empresa, assim como pelos efeitos delas advindos na execução das atividades previstas neste Termo de Referência ou no uso dos acessos, privilégios ou informações obtidos em função das atividades por estes executadas; |  |
|  | 12.14 | Emitir, depois de concluído o atendimento a chamados técnicos, incluindo manutenção de qualquer hardware, Relatório de Serviços de Suporte onde constem informações referentes às substituições de peças (se for o caso), número e descrição do chamado técnico, data e hora da abertura do chamado e dos andamentos, data e hora do término do atendimento e descrição da solução; |  |
|  | 12.15 | A contratada deverá prover recomendação e orientação ao contratante sobre aplicação dos pacotes de correção, disponibilizando-os na Internet/Web ou por meio de mídia eletrônica, sempre que forem encontradas durante o atendimento falhas de laboratório (bugs) ou falhas comprovadas de segurança em qualquer componente que integre o hardware objeto deste Termo de Referência; |  |
|  | 12.16 | Comunicar, por escrito, à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos objeto deste Termo de Referência, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para a correção; |  |
|  | 12.17 | O serviço de suporte técnico permite o acesso da Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, provendo informações, assistência e orientação para: - instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware; - aplicação de correções (patches) de software e firmware; - diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos; |  |
|  | 12.18 | Neste serviço, as atualizações e correções (patches) dos software e firmware deverão estar disponibilizadas via WEB ou fornecidas em mídia digital, quando desta forma forem solicitadas ou não for possível obter de outra maneira; |  |

| Item 6: Storage Array High End - Subsistema de Armazenamento em Disco |  |  | Qtde: 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Subitem | Descrição |  | Exigência |
| Características | 1.0 | Storage Array passível de interligação com a Rede SAN do CONTRATANTE, compatível com os switches SAN (marca/modelo) a seguir mencionados: Marca Brocade, Modelo 5000 e Marca Cisco, Modelo MDS9134 | Mínimo obrigatório |
|  | 1.1 | Possuir no mínimo 128 GB (cento e vinte e oito gigabytes) de memória cache “líquida” instalada disponível para aplicativos, sendo no mínimo 4 GB (quatro gigabytes) de memória cache não volátil (NVS). Entende-se por memória cache líquida como sendo o tamanho do cache (volátil ou não) disponível integralmente para aplicativos. Admite-se que até 15% dessa memória cache seja utilizada para armazenamento de ponteiros, tabelas, blocos e controles. O equipamento deverá suportar no minimo 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória cache “líquida”. | Mínimo obrigatório |
|  | 1.2 | Capacidade líquida após formatação de 100 TB (cem terabytes) montados em discos de 900 GB (novecentos gigabytes) e considerando montagem em RAID 5 em grupos de 7D + 1P (sete discos de dados e um discos de paridade). | Mínimo obrigatório |
|  | 1.3 | Possibilidade de implantação de discos hot spare global. A quantidade de discos de Hot Spare fornecidos deverá ser estipulada segundo as melhores práticas do fabricante, sendo obrigatória a utilização de pelo menos 8 (oito) discos para essa finalidade. | Obrigatório |
|  | 1.4 | Os discos ofertados deverão ser padrão SAS de 15.000 ou10.000 rpm, hot swappable, passíveis de remoção e instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando. | Mínimo obrigatório |
|  | 1.5 | O sistema deverá possuir capacidade de expansão para no mínimo 300 TB (trezentos terabytes) de capacidade líquida em configuração RAID 5, com sete discos de dados e um de paridade (7D + 1P) | Mínimo obrigatório |
|  | 1.6 | Ser constituído de pelo menos 02 (duas) controladoras na modalidade Ativo/Ativo, módulos ou “engines” redundantes ou clusterizados sem ponto único de falha, de modo a implantar total e plena disponibilidade, realizando “failover” automático; | Mínimo obrigatório |
|  | 1.7 | Deve permitir a substituição de disco avariado pertencente a um RAID group, sem interrupção da aplicação que o está acessando | Mínimo obrigatório |
|  | 1.8 | Suportar os seguintes níveis de RAID para proteção dos dados: RAID 10, RAID 5 e RAID 6. Os discos fornecidos, com exceção dos Hot Spare serão com nível de redundância a ser definido pela SEF MG | Mínimo obrigatório |
|  | 1.9 | Deve possuir a funcionalidade de detecção e isolamento de falhas antes mesmo que elas venham a ocorrer. Essa função deverá abranger desde a automonitoração com geração de relatório de erros, detecção e isolamento de erros de memória, controladoras e discos, até o acionamento automático de discos de reposição (Hot Spare) | Mínimo obrigatório |
|  | 1.10 | O fabricante deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association), na qualidade de "Large Voting Member", com comprovação no site https://members.snia.org/member_com/member_directory e estar em conformidade com os preceitos do GSI (Green Storage Initiative) com comprovação no site http://www.snia.org/forums/green/; |  |
|  | 1.11 | O Storage ofertado deverá ser compatível com as normas estabelecidas pela SNIA (Storage Networking Industry Association) e prover interface de gerenciamento com os padrões SMI-S (Storage Management Initiative Specification) para gerenciamento do ambiente de virtualização de volumes de disco através de ferramentas de gerencia de Storage que utilizem este padrão, comprovada no site: http://www.snia.org/ctp/conformingclients/index.html; |  |
| Interfaces | 2.0 | 32 (trinta e duas) portas ópticas de 08 Gbps (oito gigabits por segundo), Fibre Channel, com compatibilidade de autonegociação para conexão a 02, 04 ou 8 Gbps (um, dois ou quatro gigabits por segundo), para conexão a servidores ou switches . | Mínimo obrigatório |
|  | 2.1 | Deve possuir memória cache para escrita em locais redundantes, isto é, toda a operação de escrita deverá ser gravada em duas áreas de memória localizadas em controladoras distintas, de maneira a garantir que em caso de falha ou perda de um desses níveis o outro garanta a integridade e recuperação dos dados armazenados. | Mínimo obrigatório |
|  | 2.2 | Deve possuir 16 (dezesseis) portas Fibre Channel ou SAS para conexão aos discos | Mínimo obrigatório |
| Recursos | 3.0 | A solução deve ser constituída por elementos redundantes e hot swappable passíveis de instalação e remoção sem necessidade de emitir algum comando ou paralisar o sistema, como fontes, bateria do cache, ventiladores e controladoras ou engines. Em caso de falha de um elemento, por exemplo, uma controladora ou engine, o elemento restante deverá permitir a continuidade de operação da solução sem paralisação ou degradação dos serviços, sendo que todo o procedimento de troca dos referidos equipamentos deverá ser feito sem qualquer tipo de interrupção da solução. | Mínimo obrigatório |
|  | 3.1 | Suporte a 8.192 (oito mil, cento e noventa e dois) LUNs (logical Units) | Mínimo obrigatório |
|  | 3.2 | Suporte a conexão FICON |  |
|  | 3.3 | Possuir recurso de tierização de discos em 3 camadas simultaneamente. |  |
| Compatibilidade | 4.0 | Compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008/2012, Linux (distribuição Red Hat Enterprise Linux 4.0, 32 bit/64-bit) e Solaris (Solaris 10/11) , IBM ZVM 6.3, Red Hat Enterprise Linux for IBM System zV6, SUSE Linux Enterprise Server For System z V11 | Mínimo obrigatório |
| Alimentação | 5.0 | Tensão de 200-240V e frequência de 60Hz | Obrigatório |
|  | 5.1 | Fonte de alimentação redundante hot swappable passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando | Obrigatório |
|  | 5.2 | Ventilador(es)/resfriamento redundante(s), hot swappable passíveis de remoção/instalação sem que seja necessário paralisar o sistema ou emitir qualquer comando | Mínimo obrigatório |
| Licenças de Software | 6.0 | Possuir software de administração centralizada, com interface gráfica que permita configuração, definição de áreas de acesso para os clientes, análise de performance, determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho do sistema de entrada/saída e utilização dos demais recursos do servidor de armazenamento; | Obrigatório |
|  | 6.1 | Software com recursos para monitoração do funcionamento e gerência de falhas de controladoras, discos, fontes e ventiladores da solução fornecida. | Obrigatório |
|  | 6.2 | Software que permita o gerenciamento, atividades de controle, criação e alocação dos volumes lógicos. Deverá também utilizar mecanismos de proteção entre volumes, de forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelas máquinas para as quais estejam destinados. Deverá permitir o gerenciamento de RAID groups. | Obrigatório |
|  | 6.3 | Software que permita a utilização de múltiplos caminhos de I/O para acesso ao array via storage area network - SAN, com suporte ao balanceamento de carga e tolerância a falhas. | Obrigatório |
|  | 6.4 | Software para execução simultânea de cópias físicas (clones) e cópias lógicas (snapshots) de volumes (LUNs) para no mínimo 40 TB. | Obrigatório |
|  | 6.5 | - Permitir o monitoramento de desempenho em tempo real do sistema das seguintes métricas: - % de utilização de portas; - % de utilização de processadores; - taxas de I/O; - taxas de transferência (MB/seg), eLatência, sendo que esta funcionalidade deverá ser licenciada para a capacidade total entregue nesta solução; | Obrigatório |
|  | 6.6 | O software fornecido deverá ser configurado na rede SAN do contratante, conforme padrão adotado pelo mesmo. | Obrigatório |
| Acessórios | 7.0 | Deverá ser disponibilizado o rack padrão 19” ou em rack proprietário de tal forma que comporte a instalação da capacidade inicial líquida requerida. | Mínimo obrigatório |
|  | 7.1 | Deverão ser disponibilizados todos os softwares, cabos de energia e tomadas, que forem necessários para o funcionamento e gerenciamento do equipamento, quando da entrega do mesmo, sem ônus, para sua operacionalização. | Mínimo obrigatório |
| Instalação | 8.0 | A solução deverá ser entregue e instalada pelo fornecedor, sendo responsabilidade do mesmo todas as configurações e a integração com os equipamentos (hardware e software) já existentes no ambiente do CONTRATANTE. | Obrigatório |
|  | 8.1 | A contratada deverá fazer o repasse de conhecimento básico “on the job” (acompanhamento dos profissionais da CONTRATADA durante os serviços de instalação/configuração) aos técnicos indicados pela contratante (até cinco técnicos), de modo que os mesmos possam ser capazes de operar, configurar, otimizar e/ou aplicar novas configurações ao equipamento fornecido sem auxílio da contratada. | Obrigatório |